建设项目竣工环境保护验收调查报告

# 项目名称：腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目

建设单位：腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司

2021 年 3 月

# 目录

前 言	I

- 综述	1

  - 编制依据	1

  - 调查目的及原则	6

  - 调查方法	6

  - 调查内容及重点	7

  - 调查时段	8

  - 调查范围及调查因子	8

  - 验收调查工作执行标准	9

  - 环境敏感目标	13

- 工程调查	15

  - 工程概况	15

  - 工程变更情况	22

  - 工程占地及平面布置	1

  - 生产工艺流程	2

  - 工程污染物排放情况及环境保护措施	3

  - 工程运行情况	6

  - 工程投资和环保投资	6

- 环境影响报告书回顾	8

  - 环境影响评价主要结论	8

  - 环境影响报告书批复文件主要内容及要求	12

- 环境保护措施落实情况调查	14

  - 环境影响报告书中要求的环保措施落实情况调查	14

  - 环评批复中要求的环保措施落实情况调查	19

- 环境影响调查	22

  - 生态环境影响调查	22

  - 污染影响调查	27

  - 社会环境影响调查	42

- 清洁生产调查	45

- 环境风险事故防范及应急措施调查	47

  - 环境风险事故源调查	47

  - 风险事故防范及防治措施调查	47

  - 突发环境事件应急预案	48

- 环境管理状况及监测计划落实情况调查	49

  - 环境管理落实情况	49

  - 环境监测计划落实情况	50

8.3 小结	54

- 公众参与调查结果及评述	55

  - 调查目的	55

  - 调查范围和方式	55

  - 调查范围及对象	55

  - 调查结果统计	56

  - 公众参与结论	60

- 竣工环境保护验收调查结论与建议	62

  - 工程建设概况	62

  - 工程建设过程及环保审批情况	62

  - 工程变动情况及“三同时”调查结论	62

  - 环境保护措施落实情况调查结论	63

  - 环境影响调查结论	63

  - 清洁生产调查	65

  - 环境风险事故调查	65

  - 环境管理及监测计划落实情况	66

  - 公众意见调查结果	66

  - 竣工环境保护验收调查总结论	66

10.11 建议	67

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	68

附件：

附件 1、竣工验收监测委托书

附件 2、项目竣工环境保护验收意见及会议签到表

附件 3、腾冲县环境保护局关于《腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目环境影响报告书》的行政许可决定书，腾环准【2014】40 号

附件 4、项目初步设计安全专篇专家审查意见及修改说明

附件 5、项目变更设计（初期坝筑坝料变更）初期坝筑坝料变更设计

附件 6、云南省安全生产监督管理局关于项目安全设施初步设计（初期坝筑坝料变更设计）审批书

附件 7、项目安全设施验收意见书附件 8、项目安全生产许可证

附件 9、保山市水务局关于《腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库工程水土保持设施》自主验收报备证明的函

附件 10、项目突发环境事件应急预案备案表

附件 11、云南坤发环境科技有限公司的监测报告附件 12、监测期间企业生产工况记录表

附件 13、公众参与调查表（部分团体倦及个人卷） 附件 14、建设单位营业执照

附图：

附图 1、本项目交通地理位置图附图 2、本项目周边关系示意图附图 3、本项目所在区域水系图附图 4、本项目总平面布置示意图

附图 5、本项目验收监测点位布置图附图 6、烂刺沟地表径流改道线路图

# 前 言

腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目位于腾冲市滇滩镇西营村，中心地理坐标位为东经 98°25′40.25″，北纬 25°31′35.18″。尾矿库至滇滩镇有 3km 简易公路，现已有乡村公路从尾矿库北侧通过，滇滩镇至腾冲市城区有 65km 柏油路，腾冲至昆明 730km，交通较方便。

烂刺沟尾矿库设计初期主要为了服务腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司

（以下简称“恒益公司”）所属的小独山选厂及无极山选厂，2 个选厂排出的尾矿采用湿堆方式堆存。小独山选厂位于腾冲市滇滩镇境内的西营村~联族村之间， 主要对磁铁矿及铁锌矿进行重磁选的综合选矿厂，年处理原矿 120 万吨，于 2008

年 8 月办理环评手续、2010 年 5 月通过环保验收；无极山选厂位于滇滩镇联族村

无极山，以铁矿磁选为主，年处理原矿 30 万吨。烂刺沟尾矿库建设之前，小独山选厂尾矿堆存于配套建设的小独山尾矿库，无极山选厂尾矿堆存于配套建设的无极山三号尾矿库。后由于雪灾，无极山选厂厂房受损严重无法继续生产，于2016 年 1 月关停并逐渐拆除，无极山三号尾矿库自 2016 年 1 月停用、2018 年 12 月开始进行闭库施工，目前已完成闭库工程正在进行闭库验收。因此，烂刺沟尾矿库建成后实际主要服务于小独山选厂，小独山尾矿库于 2018 年 10 月服务到期已停用，下一步拟进行回采综合利用。

烂刺沟尾矿库工程实际总投资 5756.23 万元，总占地总面积 25.35hm2，由尾矿库区（包括初期坝、副坝、尾矿堆坝、泵房及配套工程）、管线工程区（包含尾矿输送系统及回水系统）、施工场地区、表土堆场四部分组成。尾矿库全库容

836.0 万 m3，有效库容 710.8 万 m3；尾矿库初期坝坝型为碾压式透水堆石坝，坝高 20.5m，堆坝高 44.0m，总坝高 64.5m；烂刺沟尾矿库属三等库，主要构筑物（设施）为 3 级，服务年限为 11 年。

腾冲县工业和科技信息化局 2012 年 8 月 15 日以“腾工信项目备案【2012】5

号” 文对本项目进行投资项目备案。建设单位于 2014 年 10 月委托云南省建筑材料科学研究设计院编制完成《腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目环境影响报告书》，并于 2014 年 11 月 3 日取得腾冲县环境保护局关于

《腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目环境影响报告书》

的行政许可决定书，腾环准【2014】40 号，同意本项目的建设。

项目于 2017 年 4 月开工建设，主体工程、辅助工程及公用工程于 2018 年 4

月建设完成，通过工程竣工验收、具备安全生产的条件，并于 2018 年 5 月投入试

运行、于 2018 年 11 月 1 日取得云南省安全生产监督管理局颁发的烂刺沟尾矿《安全生产许可证》。由于环评及批复要求的生态环境保护措施尚未整改好，达不到验收条件，故尾矿库一直未进行项目竣工环境保护验收。经调查，项目各项环保措施于 2021 年 1 月得以全面整改完成并进行调试。经调试现主体工程及各项环保设施运转基本正常，2021 年 2 月建设单位提出组织开展竣工环境保护验收工作。根据《建设项目环境保护管理条例》、腾环准【2014】40 号文件和环保相关

规定，项目建设完成后需完善竣工环境保护验收手续。受腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司的委托，云南坤发环境科技有限公司承担该项目竣工验收监测工作。验收调查期间，项目各项环保设施与主体工程运转正常，具备竣工环境保护验收条件，拟完成竣工验收后正式投入运营。

本次验收范围为《腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目环境影响报告书》已评价及腾环准【2014】40 号文件已批复的主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。

云南坤发环境科技有限公司工程技术人员对现场进行踏勘、检查。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第 253 号《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国国务院

令第 682 号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，环境保护部文件（国环规环评【2017】4  号）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告、云南省政府第 l05 号令《云南省建设项目环境保护管理规定》以及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）的公告等环保法规的要求和规定，在现场踏勘基础上编制了《验收监测方案》，作为项目验收现场监测的作业指导书。2020 年 4 月 21 日~2020 年 4 月 22 日，云南坤发环境科技有限公司工程技术人员按《验收监测方案》进行现场监测，腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司根据验收监测及调查结果，形成了本竣工环境保护验收调查报告，作为该建设项目进行竣工环境保护验收的技术支撑。

根据调查，项目施工期间未发生污染事故，试运行期间环评及环评批复中各

项要求已基本落实，项目试运行期间未发生安全事故。项目已基本具备建设项目环境保护竣工验收的条件。

# 综述

## 编制依据

    - 国家相关法律法规

      - 《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4 月 24 日修订，2015 年 1

月 1 日实施）；

      - 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 年 9 月 1 日实施，2018 年

12 月 29 日修订）；

      - 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日修正）；

      - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997 年 3 月 1 日实施，2018

年 12 月 29 日修正）；

      - 《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月 27 日修订；2018 年 1

月 1 日实施）；

      - 《中华人民共和国水土保持法》（2010 年 12 月 25 日修订，2011 年 3

月 1 日实施）；

      - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修订，

2020 年 9 月 1 日实施）；

      - 《中华人民共和国森林法》（2009 年 8 月 27 日修改）；

      - 《中华人民共和国循环经济促进法》（2009 年 1 月 1 日实施）；

      - 《中华人民共和国矿产资源法》（2009 年 8 月 27 日修正）；

      - 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年 2 月 29 日修正，2012

年 7 月 1 日实施）；

      - 《中华人民共和国安全生产法》（2014 年 8 月 31 日修改，2014 年 12

月 1 日实施）；

      - 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（2021 年 1

月 1 日实施）；

      - 《环境保护公众参与办法》生态环境部令第 4 号（2019 年 1 月 1 日实施）。

    - 行政法规、部门规章、规范性文件

- 《全国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发【2016】17

号）（2015 年 4 月 2 日）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发【2015】17 号）

（2015 年 4 月 2 日起实施）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发【2013】37 号）（2013 年 9 月 10 日起实施）；

- 环境保护部环规环评【2018】11 号《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》；

- 环境保护部环发【2012】77 号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012 年 7 月 3 日）；

- 环境保护部环发【2012】98 号《《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012 年 8 月 7 日）；

- 环境保护部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（ 国环规环评【2017】4 号）；

- 生态环境部 建设项目竣工环境保护验收效果评估技术指南；

- 《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T 294-2006）；

- 《关于加强矿山生态环境保护工作的通知》(国土资发【1999】36 号)；

- 《关于进一步加强生态保护工作的意见》(环发【2007】37 号)；

- 《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》(环发【2000】24号)。

    - 相关技术导则及标准

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）（2016 年 12

月 8 日发布，2017 年 1 月 1 日实施）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）（2018 年 7 月 31

日发布，2018 年 12 月 1 日实施）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）（2018 年 10

月 8 日发布，2019 年 3 月 1 日实施）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）（2016 年 1 月

7 日发布，2016 年 1 月 7 日实施）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）（2009 年 12 月 23

日发布，2010 年 4 月 1 日实施）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）（2011 年 4 月 8

日发布，2011 年 9 月 1 日实施）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）（2018年 9 月 13 日发布，2019 年 7 月 1 日实施）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）（2018 年 10 月

15 日发布，2019 年 3 月 1 日实施）；

- 《建设项目竣工环境保护验收技术规范	生态影响类》（HJ/T394-2007）

（2007 年 12 月 5 日发布，2008 年 2 月 1 日实施）。

    - 工程技术资料及批复文件

- 云南省建筑材料科学研究设计院编制的《腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目环境影响报告书》（2014 年 10 月）；

- 腾冲县环境保护局关于《腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目环境影响报告书》的行政许可决定书，腾环准【2014】40 号（2014年 11 月 3 日）；

- 昆明伽略工程勘察设计有限公司编制的《腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库工程水土保持设施验收报告》（2019 年 11 月）；

- 保山市水务局关于《腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库工程水土保持设施》自主验收报备证明的函（2019 年 12 月 31 日）；

- 昆明有色冶金设计研究院股份公司编制的《腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库工程初步设计说明书》及专家审查意见（2014 年 12 月）；

    - 验收调查工作程序

验收调查工作可分为准备、制定验收调查方案、实施验收调查方案、编制调查报告四个阶段。具体验收调查的工作程序见图 1-1。

- 准备阶段

通过收集、整理、分析与工程有关的资料和现场初步调查，了解工程概况、项目建设区域的基本生态特征、配套环保设施建设情况、设计变更情况、环境敏感目标以及主要环境问题等，初步掌握环境影响评价文件及审批文件提出的生态环境保护及污染防治措施的执行情况。

- 制定验收调查实施方案阶段

确定验收调查标准、范围、重点、要素及采用的技术方法和调查内容，制定验收调查实施方案，提出必要的环境监测计划。

- 实施验收调查方案阶段

根据制定的验收调查实施方案，详细核查工程施工期和运行期的实际环境影响，环境影响评价文件、环境影响评价审批文件、初步设计文件和环保设计文件及有关图说提出的环保措施落实情况，环保设施运行情况及治理效果，开展公众参与调查和必要的环境监测等。

- 编制验收调查报告阶段

对工程建设造成的实际环境影响、环境保护措施的落实情况进行调查分析， 针对尚未达到环境保护验收要求的各类环境保护问题，提出整改与补救措施，明确验收调查结论，编制验收调查报告文本。

图 1.1-1	验收调查工作程序图

## 调查目的及原则

    - 调查目的

对该项目环境影响调查目的在于以下几方面：

- 调查工程在施工、运行和管理等方面落实环境影响报告书、工程设计所提环保措施的情况，以及对环保行政主管部门批复要求的落实情况。

- 调查本工程已采取的生态保护、水土保持及污染控制措施，并通过对项目所在区域环境现状监测与调查结果的评价，分析各项措施实施的有效性。针对该工程已产生的实际环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可行的补救措施和应急措施，对已实施的尚不完善的措施提出改进意见。

- 通过公众意见调查，了解公众对本工程建设期及试运行期环境保护工作的意见、对当地经济发展的作用、对工程所在区域居民生活和工作的影响情况，针对公众的合理要求提出解决建议。

- 根据工程环境影响的调查结果、客观、公正地从技术上论证该工程是否符合竣工环境保护验收条件。

    - 调查原则

根据建设项目的过程特点和项目所在地的环境状况及环境保护的政策法规， 本项目环境调查工作应体现以下原则：

- 认真贯彻执行国家和地方的环境保护法律、法规及有关规定；

- 坚持污染防治与生态保护并重的原则；

- 坚持客观、公正、科学、实用的原则；

- 坚持充分利用已有资料与实地踏勘、现场调研相结合的原则；

- 对工程施工期和运行期环境影响进行全过程分析的原则。

## 调查方法

- 原则上按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ/T394-2007）中的要求执行，并参照《环境影响评价技术导则》规定的方法；

- 建设期环境影响调查以公众意见调查为主，通过走访咨询区域内相关部门和个人，了解区域各相关部门和受影响居民对工程建设期造成的环境影响的反

映，并核查有关施工设计和文件，来确定工程建设期的环境影响；

- 环境影响分析以现场勘察和环境监测为主，通过现场调查、监测和查阅施工设计文件来分析项目建设和运行造成的环境影响；

- 环境保护措施调查以核实有关资料内容为主，通过现场调查，核查施工设计、环境影响评价和环评批复所要求采取的环保措施落实情况；

- 环境保护措施有效性、可行性分析采用改进已有措施与提出补救措施相结合的方法。

## 调查内容及重点

    - 调查内容

根据项目建设特点，结合项目区的环境状况，调查的主要内容包括：工程概况、环境保护措施落实情况调查、生态环境影响调查与分析、地表水环境影响调查与分析、大气环境影响调查与分析、声环境环境影响调查与分析、固体废物处理措施与分析、清洁生产调查与分析、环境风险防范措施调查、公众意见调查、环境管理及监测计划落实情况调查等。

    - 调查重点

本项目为尾矿库建设及尾矿堆存，对环境的影响以生态影响为主，根据工程环境影响特点，确定本次调查的重点如下：

- 核查实际工程内容及方案设计变更情况，以及因变更导致的环境影响的变化情况；

- 环境敏感保护目标基本情况及变化情况；

- 调查实际工程内容及方案设计变更造成的环境影响变化情况；

- 环保规章制度执行情况，包括环境风险应急预案的制定、完善、上报备案情况；

- 环境影响评价文件及环境影响审批文件中提出的主要环境影响；

- 环境质量和主要污染因子达标情况；

- 环境保护设计文件、环境影响评价文件及环境影响审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果、污染物排放总量控制要求落实情况、环境风险防范与应急措施落实情况及有效性；

- 工程施工期和试运营期实际存在的以及公众反映强烈的环境问题；

- 严重环境影响评价文件对污染因子达标情况的预测结果；

- 项目工程环保投资分配及落实情况。

## 调查时段

本次验收调查时段为腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目施工期及试运行期。

## 调查范围及调查因子

    - 调查范围

本次验收调查范围原则上与《腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目环境影响报告书》中的评价范围一致，并根据工程实际建设情况及对环境的实际影响，结合现场踏勘情况对调查范围进行适当的调整。本次验收调查范围按环境要素具体分为：

- 大气环境：以尾矿库区为中心，半径 2.5km 的圆形区域。重点调查尾矿库干堆场 200m 内区域。

- 地表水环境：距离项目最近的地表水体为烂刺沟，为滇滩河支流，烂刺沟为季节性河流，因此，地表水环境主要调查滇滩河及烂刺沟。调查范围为滇滩河项目上游 500m 至下游 1500m，长度为 2km；以及烂刺沟全长约 1.3km。

- 地下水环境：本项目在建设、生产运营和服务期满后的整个过程中， 可能造成地下水水质污染，以地下水位变化的影响区域为调查范围，调查范围为工程影响区及周边区域，重点在尾矿库所在的水文地质单元。

- 声环境：项目区厂界外延 200m 范围。

- 生态环境：本项目工程总占地面积为 25.35hm2，占地面积小于 2km2； 项目不涉及风景名胜区、自然保护区等敏感区，属于一般区域。生态环境影响调查范围为项目区范围外延 500m，总面积约为 1.93km2。

- 环境风险评价范围：本次验收重点调查尾矿库下游影响区域。

- 公众参与调查：尾矿库周边的居民和单位。

    - 调查因子

本次竣工验收调查因子见表 1.6-1。

表 1.6-1	项目验收调查因子

| 环境要素 | 验收调查因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | TSP、PM10、无组织排放颗粒物 |
| 声环境 | 等效连续A 声级 |
| 地表水环境 | pH、SS、COD、氨氮、总氮、总磷、石油类、总锌、总铜、总锰、总 硒、总铁、硫化物、氟化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铍、总银 |
| 地下水环境 | pH、硫酸盐、硝酸盐、氨氮、氟化物、铁、镉、铅、锌、汞、砷、铜 |
| 生态环境 | 项目工程占地情况、水土流失情况、防护工程及其效果，绿化工程及 其效果，地质灾害对生态系统的影响 |
| 固体废物 | 小独山选厂尾矿 |

## 验收调查工作执行标准

    - 验收标准选取要求

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范	生态影响类》（HJ/T394-2007）的有关规定，验收执行标准原则上采用建设项目环境影响评价阶段环境保护部门确认的环境保护标准，对已修订新颁布的环境保护标准应提出验收后按新标准进行达标考核的建议，参照本项目环境影响评价报告书中的评价适用标准，以及项目进行环评后国家已修订颁布的标准，本项目验收执行标准如下。

    - 环境质量标准

- 环境空气

项目位于腾冲市滇滩镇，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目所在地为二类环境空气质量功能区，环境空气质量执《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表1.7-1。

表 1.7-1  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

| 序号 | 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 | μg/m3 |
|  |  | 24 小时平均 | 150 |  |
|  |  | 1 小时平均 | 500 |  |
| 2 | 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |  |
|  |  | 24 小时平均 | 80 |  |
|  |  | 1 小时平均 | 200 |  |
| 3 | 一氧化碳（CO） | 24 小时平均 | 4 | mg/m3 |
|  |  | 1 小时平均 | 10 |  |

| 4 | 臭氧（O3） | 日最大 8 小时 | 160 | μg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 小时平均 | 200 |  |
| 5 | 总悬浮颗粒物（TSP） | 年平均 | 200 |  |
|  |  | 24 小时平均 | 300 |  |
| 6 | 颗粒物（PM10） | 年平均 | 70 |  |
|  |  | 24 小时平均 | 150 |  |
| 7 | 颗粒物（PM2.5） | 年平均 | 35 |  |
|  |  | 24 小时平均 | 75 |  |

- 地表水环境

项目所在区域主要河流为项目东侧烂刺沟及西侧滇滩河（瑞滇河，又称西沙河），烂刺沟为滇滩河支流。根据《保山市地表水水环境功能区划（2010~2020）》，滇滩河为瑞丽江（龙川江）一级支流，属“源头—入龙川江”河段，为饮用水源地二级保护、一般鱼类保护，工、农业用水，属Ⅲ类水体。根据支流不低于干流的保护原则，滇滩河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体标准值见表1.7-2。

表1.7-2	地表水环境质量标准

| 项目 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6~9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 项目 | 铁 | 锌 | 铅 | 镉 | 砷 | / |
| Ⅲ类标准 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.05 | / |

- 地下水环境

项目区地下水主要接受大气降水及地下径流的补给，为Ⅲ类地下水，执行《地下水水质标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体标准值见表 1.7-3。

表 1.7-3	地下水质量标准	（单位：mg/L，pH 无量纲）

| 污染物名称 | pH | 硫酸盐 | 氨氮 | 氟化物 | 铁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准浓度限值 | 6.5～8.5 | ≤250 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.3 |
| 污染物名称 | 镉 | 铅 | 锌 | 汞 | 砷 |
| Ⅲ类标准浓度限值 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤0.001 | ≤0.01 |
| 污染物名称 | 铜 | 硝酸盐（以N 计） | / | / | / |
| Ⅲ类标准浓度限值 | ≤1.0 | ≤20 | / | / | / |

- 声环境

项目所在地为农村地区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和项目

区周边情况，项目区属声环境质量2类功能区，因此项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，具体标准值如表1.7-4。

表1.7-4	声环境质量标准

| 声环境功能区类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

- 生态环境质量标准

项目水土流失根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）以不改变土壤侵蚀等级类型现状为标准，具体标准值如表 1.7-5。

表 1.7-5	土壤侵蚀分类分级标准（SL190-2007）

| 等级 | 平均侵蚀模数[t/（km2*a）] | 平均流失厚度[mm/a] |
| --- | --- | --- |
| 微度侵蚀 | ＜200，＜500，＜1000 | ＜0.15，＜0.37，＜0.74 |
| 轻度侵蚀 | 200，500，1000～2500 | 0.15，0.37，0.74～1.9 |
| 中度侵蚀 | 2500～5000 | 1.9～3.7 |
| 强烈侵蚀 | 5000～8000 | 3.7～5.9 |
| 极强烈侵蚀 | 8000～15000 | 5.9～11.1 |
| 剧烈侵蚀 | ＞15000 | ＞11.1 |
| 注：本表流失厚度系按土的干密度 1.35g/cm3 折算，各地可按当地土壤干密度计算。 |  |  |

    - 污染物排放标准

- 大气污染物

项目运营期产生的无组织粉尘执行《铁矿采选工业污染物排放标准》

（GB28661-2012）表7中现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值。具体指标见表1.7-6。

表1.7-6	现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值	单位：mg/m3

| 污染物项目 | 工艺或工序 | 限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 选矿厂、排土场、废石场、尾矿库 | 1.0 |

- 废水

本项目废水主要为小独山选厂随尾矿浆排入尾矿库的废水，小独山是主要对磁铁矿及铁锌矿进行重磁选的综合选矿厂。因此，综合考虑，本项目废水排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表 3 水污染物特别排放限值以及《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）表 3 水污染物特别排放限值中较严格的标准，具体指标见表 1.7-7。

表1.7-7	水污染物排放浓度限值	（单位：mg/L，pH无量纲）

| 序号 | 污染物项目 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》 （GB28661-2012）表3 排放标准（直接排放） | 《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）表3排放 标准（直接排放） | 本项目执行标准 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 企业污水总排口 |
| 2 | SS | 50 | 10 | 10 |  |
| 3 | COD | / | 50 | 50 |  |
| 4 | 氨氮 | / | 5 | 5 |  |
| 5 | 总氮 | 15 | 10 | 10 |  |
| 6 | 总磷 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 7 | 石油类 | 3.0 | / | / |  |
| 8 | 总锌 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |
| 9 | 总铜 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  |
| 10 | 总锰 | 1.0 | / | 1.0 |  |
| 11 | 总硒 | 0.05 | / | 0.05 |  |
| 12 | 总铁 | / | / | / |  |
| 13 | 硫化物 | 0.3 | 1.0 | 0.3 |  |
| 14 | 氟化物 | 8.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| 15 | 总汞 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 16 | 总镉 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |  |
| 17 | 总铬 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |  |
| 18 | 六价铬 | 0.1 | / | 0.1 |  |
| 19 | 总砷 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  |
| 20 | 总铅 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |  |
| 21 | 总镍 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 22 | 总铍 | 0.003 | / | 0.003 |  |
| 23 | 总银 | 0.2 | / | 0.2 |  |

- 噪声

项目运行期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体指标见见表1.7-8

表1.7-8	工业企业厂界环境噪声排放限值

| 厂界外声环境功能区类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

- 固体废弃物

①一般固体废弃物

一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

（GB18599-2001）及2013年修改清单内容第I类一般固体废物。建设贮存场：“将一般固体废物置于符合标准规定的非永久性的集中堆放场所。”根据监测结果，项目堆场尾矿属于I类工业固废，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

②固废浸出毒性及腐蚀性鉴别标准

项目运行过程收集、堆存的尾矿浸出毒性鉴别按《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准要求执行，标准限值见表 1.7-9；腐蚀性按照《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）标准要求执行，标准限值见表 1.7-10；第 I 类、第 II 类一般工业固体废弃物鉴别按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 1 标准、表 4 中一级标准要求执行，标准限值见表 1.7-11

表 1.7-9	浸出毒性鉴别标准	单位：mg/L

| 项目 | 钡 | 砷 | 总铬 | 铅 | 锌 | 镉 | 铍 | 氰化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 100 | 5 | 15 | 5 | 100 | 1 | 0.02 | 5 |
| 项目 | 六价铬 | 总汞 | 总银 | 镍 | 铜 | 硒 | 无机氟化物（不含氟化钙） |  |
| 标准值 | 5 | 0.1 | 5 | 5 | 100 | 1 | 100 |  |

表 1.7-10	腐蚀性鉴别标准	单位：mg/L

| 项目 | 限值 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | pH≥12.5 或 pH≤2 | 具有腐蚀性的危险废物 |

表1.7-11	第I类、第II类一般工业固体废弃物鉴别标准	单位：mg/L

| 项目 | pH | 总砷 | 总铬 | 总铅 | 锌 | 镉 | 硒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6~9 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| 项目 | 六价铬 | 总汞 | 总银 | 总铍 | 总镍 | 总铜 | 无机氟化物（不含氟化钙） |
| 标准值 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 0.005 | 1.0 | 0.5 | 10 |

## 环境敏感目标

环境敏感目标与环评时基本一致，环境敏感目标见表 1.8-1。

表 1.8-1	环境保护目标一览表

| 保护因 素 | 保护目标名称 | 位置 | 与周界最 近距离 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境和声环境 | 小独山（25 户 102 人） | 西南 | 690m | 按《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中 2 类区标准、《环境空气质量标准》 （GB3095- 2012）二级标准进行保护 |
|  | 大硝塘村（52 户 215 人） | 东南 | 500m |  |
|  | 大坪社（15 户 53 人） | 北侧 | 200m |  |
|  | 铜厂脚（18 户 63 人） | 东南 | 1700m |  |
|  | 小独山选厂生活区（151 人） | 南侧 | 240m |  |
| 地表水 | 滇滩河 | 西侧 | 300m | 地表水《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标 准进行保护 |
|  | 烂刺沟 | 东侧 | 50m |  |
| 地下水 | 评价区周边地下水水质水量 | 项目区域的地下水含水层 |  | 地下水按《地下水水质标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类进行保护 |
| 生态环境 | 评价区植被、土地、村庄及地质灾害等 | 项目评价范围内 |  | 保护现有的植被、土地、村 庄不受及其引发的次生灾害的破坏 |

# 工程调查

## 工程建设过程

工程的主要建设历程如下：

（1）2012 年 7 月昆明有色冶金设计研究院股份公司编制完成《腾冲恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库工程可行性研究》。

（2）2012 年 8 月 15 日腾冲县工业和科技信息化局以“腾工信项目备案【2012】

5 号” 文对本项目进行投资项目备案。

（3）2012 年 11 月云南地质工程第二勘察院编制完成《腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库工程水土保持方案可行性研究报告书》；于 2012

年 11 月 21 日取得保山市水利局关于水保报告的批复，保水【2012】471 号。

（4）2014 年 6 月云南地质工程勘察设计研究院编制完成《腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库工程地质勘察报告（施工图阶段）》。

（5）2014 年 10 月云南省建筑材料科学研究设计院编制完成《腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目环境影响报告书》，并于 2014 年

11 月 3 日取得腾冲县环境保护局关于环境影响报告书的行政许可决定书，腾环准

【2014】40 号。

（6）2014 年 12 月 14 日云南省安全生产监督管理局组织召开《腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库工程安全专篇》审查会议，并通过评审取得审查意见； 2015 年 3 月昆明有色冶金设计研究院股份公司根据审查意见修改完善。最终编制完成《腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库工程初步设计说明书》、《安全专篇》。

（7）2016 年 10 月 15 日云南省安全生产监督管理局组织召开《腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库变更设计（初期坝筑坝材料变更设计）》审查会议，并通过评审取得审查意见；2016 年 12 月昆明有色冶金设计研究院股份公司根据审查意见认真修改完善，最终编制完成变更设计报告；并于 2017 年 3

月 8 日取得云南省安全生产监督管理局关于烂刺沟尾矿库初步设计安全专篇和初期坝筑坝料变更设计的审批书。

（8）烂刺沟尾矿库于 2017 年 4 月正式开工建设，2018 年 4 月主体工程建设

完成；于 2018 年 4 月 23 日组织设计、施工、监理等相关单位进行了工程竣工验

收、并通过验收，于 2018 年 5 月投入试运行。

（9）2018 年 8 月云南云天咨询有限公司编制完成《腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库安全设施验收评价报告》，2018 年 9 月 16 日通过安全设施验收。

（10）2018 年 11 月 1 日取得云南省安全生产监督管理局颁发的烂刺沟尾矿

《安全生产许可证》（编号：（云）FM 安许证字【2018】0760），有效期 2018

年 11 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日。

（11）2019 年 11 月昆明伽略工程勘察设计有限公司编制完成《腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库工程水土保持设施验收报告》，2019   年 11

月 14 日建设单位组织召开了烂刺沟尾矿库工程水土保持设施自主验收会议，并通

过验收；于 2019 年 12 月 31 日取得保山市水务局关于《腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库工程水土保持设施》自主验收报备证明的函。

（12）项目各项环保措施于 2021 年 1 月得以全面整改完成并进行调试，环保

设施调试期为 2021 年 1 月至 2021 年 2 月，经调试主体工程及各项环保设施运转基本正常，2021 年 2 月组织开展竣工环境保护验收工作。

## 工程概况

    - 工程基本情况

      - 项目名称：腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目

      - 建设单位：腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司

      - 建设地点：云南省保山市腾冲市滇滩镇西营村，项目区中心地理坐标位为东经 98°25′40.25″，北纬 25°31′35.18″

      - 建设性质：新建

      - 建设规模及建设内容：工程实际总投资 5756.23 万元，总占地总面积25.35hm2，由尾矿库区（包括初期坝、副坝、尾矿堆坝、泵房及配套工程）、管  线工程区（包含尾矿输送系统及回水系统）、施工场地区、表土堆场四部分组成。尾矿库全库容 836.0 万 m3，有效库容 710.8 万m3；尾矿库初期坝坝型为碾压式透水堆石坝，坝高 20.5m，堆坝高 44.0m，总坝高 64.5m；属三等库

      - 防洪标准：主要构筑物（设施）为 3 级，如初期坝和排洪设施等；次要

构筑物（设施）为 5 级，或相同的建筑工程等级，如回水泵房、输送设施等

      - 服务年限：11 年

      - 劳动定员及工作制度：本项目每年工作日 330 天，每天 1 班，每班 8

小时；项目管理人员共 6 人。

环评与实际技术经济指标及其对比表见表 2.2-1。

表 2.2-1	项目主要经济技术指标

| 序号 | 项目 | 环评情况 | 实际情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总占地面积 | 25.35hm2 | 25.35hm2 | / |
| 2 | 库容 |  |  |  |
| 2.1 | 尾矿库总库容 | 654.57 万 m3 | 836.0 万 m3 | +181.43 万 m3 |
| 2.2 | 尾矿库有效库容 | 589.11 万 m3 | 710.8 万 m3 | +121.69 万 m3 |
| 3 | 总堆坝高 | 56.0m | 64.5m | +8.5m |
| 4 | 服务年限 | 9.16 年 | 11 年 | +1.84 年 |
| 5 | 尾矿库等级 | 四级 | 三级 | 四级变为三级 |
| 6 | 总投资 | 4859.37 万元 | 5756.23 万元 | +896.86 万元 |
| 7 | 环保投资 | 80.5 万元 | 136.2 万元 | +55.7 万元 |

    - 工程组成及布置

项目建设内容由主体工程、公用工程、辅助工程和环保工程组成，主要包括尾矿库区、管线工程区（包含尾矿输送系统及回水系统）、施工场地区、表土堆场区等部分组成。项目环评与实际具体建设内容对比表见表 2.2-2。

表2.2-2 项目工程组成对比一览表

| 工程分类 | 建设内容 | 工程建设内容 |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评阶段 | 验收调查阶段 |  |
| 主体工程 | 尾矿库 | 1 座，占地面积 24.33hm2，包括初期坝、副坝、尾矿堆坝及泵房、调节池及配套工程。初期坝坝型为碾压式透水堆石坝，坝高为20.5m，堆坝高 36m；尾矿库总库容 654.57 万 m3，有效库容 589.11 万 m3，总堆坝高 56.0m。服务年限 9.16 年。主要堆存小独 山选厂和无极山选厂尾矿 | 1 座，占地面积 24.33hm2， 包括初期坝、副坝、尾矿堆坝及泵房、调节池及配套工程。初期坝坝型为碾压式透水堆石坝，坝高为 20.5m， 堆坝高 44m；尾矿库总库容 836.0 万 m3，有效库容 710.8万 m3，尾矿库相应最终标高为 1840m，总堆坝高 64.5m。服务年限 11 年，主要堆存 小独山选厂尾矿 | 与环评相比：初期坝堆坝高 +8m；尾矿库总库容+181.43 万m3、有效库容 +121.69 万 m3、 总堆坝高 +8.5m；服务年限+1.84 年；目前无极山选厂已拆除，仅堆存 小独山选厂尾 |

|  |  |  |  |  | 矿 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助工程 | 管线工程区 | 尾矿输送系统 | 无极山选厂尾矿池至烂刺沟尾矿库输送管线长 1800m；小独山选厂尾矿池至烂刺沟尾矿库输送管线长 660m；尾矿输送管选 用无缝钢管，D×δ=273mm×6mm | 小独山选厂尾矿输送采用PE 管，总长 1320m；其中DN410 的PE 管 420m， DN315 的PE 管 900m | 无极山选厂已拆除，相关管线工程未建设 |
|  |  | 回水系统 | 库内回水系统：在尾矿库内采用浮船将尾矿澄清水直接提升，通过回水输水管线将回水送至无 极山选厂、小独山选厂回水池回用于生产。采用 2 水泵（1 用 1 备），回水管为 DN150 钢管；无极山选厂回水系统全长 1100m， 小独山选厂回水系统全长 420m 渗水回水系统：初期坝为透水堆石坝，坝下设置 1 容积为 36m3 的渗水收集池，经泵抽至选厂回 用于选矿工艺 | 库内回水系统：在尾矿库内采用浮船将尾矿澄清水直接提升，通过回水输水管线将回水送至小独山选厂回水池回用于生产。采用 2 水泵（1 用 1 备），回水管为 DN100 的PE 管，全长600m，流量 320m3/h 渗水回水系统：初期坝坝下设置 1 容积为 36m3 的渗水收集池，经泵抽至选厂回用 于选矿工艺 |  |
|  | 排洪设施 | 库外 | 采用暗涵方式，暗涵沿尾矿库左岸（大独山北坡）1870.0m 标高， 明挖排洪暗涵，将库外的洪水通过暗涵分流排泄到邻谷。暗涵为矩形断面B×H＝1.5×1.5m，采用C25 钢筋砼浇筑，壁厚 0.3m，纵坡 i＝0.02。排泄流量为 14.32 m3/s，暗涵长 L=1250m | 与环评一致 | / |
|  |  | 库内 | 采用排水井－排水管组合方式 进行排洪。库内建 3 座排水井， 钢筋混凝土排水井外径为D=4.5m；井架高H=18.0m，与排水井配套的钢筋混凝土排水 管 D＝3.0m | 采用排水井－排水管组合 的方式进行排洪。尾矿库区共设排水竖井 3 座；其中 1# 排水外径D=4.5m、井架高H=18m；2#排水井 D=4.5m、H=21m；3#排水井 D=4.5m、H=18m；与排水井配套的钢 筋混凝土排水管D＝3.0m | 2#排水井井架高度增加了3m，其余与环评一致，满足库内排洪需求 |
|  | 施工场地区 |  | 1 个，位于尾矿初期坝下游、回水池北侧空地上，占地面积为 0.06hm2 | 与环评一致 | / |
|  | 表土堆场 |  | 1 个，位于初期坝下游约 80m 处 沟道右岸一块平地上，占地面积 | 1 个，位于初期坝下游约 80m 处沟道右岸一块平地 | 与环评一致 |

|  |  | 0.1hm2 | 上，占地面积 0.1hm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用工程 | 供电 | 利用无极山选厂已有变电设施， 现有输电线路从初期坝北侧经 过，直接架设输电线路即可满足用电要求 | 利用小独山选厂已有变电 设施，采用 10KV 专供线路， 架空输电，在尾矿库值班房架设一台变压器，经过变压后输送到各用电点，可满足 用电要求 | 无极山选厂已关停并拆除，实际供电利用小独山已有变电设施 |
|  | 供水 | 尾矿库管理人员用水依托小独山选厂生活区，本项目不再设置供水系统；尾矿库运行过程中无需设置其他供水系统 | 尾矿库管理人员用水依托小独山选厂生活区，本项目不再设置供水系统；尾矿库干滩洒水降尘用水引 用尾矿库内澄清水 | 实际新增尾矿库干滩洒水降尘用水，均蒸发损耗，无新 增废水产生 |
|  | 排水 | 尾矿库管理人员办公生活依托小独山选厂，日常产生的生活废水依托小独山已建环保设施进 行处理后用于厂区绿化，不外排 | 与环评一致 | / |
|  |  | 尾矿库内废水旱季全部回用于 选厂生产用水、不外排；雨季库内水量增加，为防治尾矿库溃 坝，回用不完部分通过排水井－ 排水管的方式进行外排（排洪）， 最终排入滇滩河 | 与环评一致 | / |
| 环保工程 | 尾矿库干滩降尘措施 | 在尾矿库干滩设置洒水降尘设施，定期洒水降尘 | 于尾矿库干滩周边设置洒水降尘管道，管道上共设置25 个喷头、每隔 12m 安装 1 个，定期采取洒水降尘 | / |
|  | 渗水收集池 | 于初期坝下游设置 1 个容积为36m3 的收集池，初期坝下渗水经收集后经泵抽至选厂回用于选 矿工艺 | 与环评一致 | / |
|  | 截排水沟 | 初期坝两侧设置截排水沟，疏排雨水 | 初期坝两侧设截排水沟长 763m；坝坡横向排水沟长 3428m | / |
|  | 防渗措施 | 副坝（小独山尾矿库挡水坝）坝坡采用两布一膜进行防渗处理 | 小独山尾矿库挡水坝施工建设时，副坝坝型设置为碾压式石渣坝，坝坡已用两布 一膜进行防渗处理 | / |
|  |  | 尾矿库库底做防渗处理、采用 | 尾矿库库底排洪道区域已 | 库底实际采用 |

|  |  | 1m 厚的红土碾压 | 用混凝土进行浇筑，做硬化防渗处理；库底其他区域首先用 1m 厚的红土碾压，再铺设一层碎石，最后用钢筋 铺设一层土工网格 | 红土+碎石+钢筋网格进行处理，满足环评防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水土保持措施 | 尾矿库区：副坝横向排水沟长845m；临时排水沟 640m、简易沉沙池 2 个，编织袋挡墙 360m， 临时覆盖 4300m2、编织袋装土567m3，土工布 4300m2 管线工程区：恢复植被面积0.82hm2、临时拦挡、临时覆盖施工场地区：复耕面积 0.06hm2 表土堆场区：临时拦挡、临时排水沟、临时覆盖、复耕面积0.06hm2 | 尾矿库区：副坝砖砌排水沟845m；临时排水沟 840m， 临时沉沙池 2 个；植被恢复面积 7100m2 管线工程区：恢复植被面积 8200m2、临时覆盖 3250m2 施工场地区：复耕 0.06hm2；表土剥离 150m3 表土堆场区：复耕0.10hm2；干砌石挡墙 155m，临时排水沟 120m，临时覆 盖 1000m2 | 与环评相比，实际有所变化，但满足水土流水防治要求 |
| 依托工程 | 办公生活区 | 尾矿库管理人员办公生活依托小独山选厂，日常产生的生活废水依托小独山已建环保设施进 行处理后用于厂区绿化，不外排 | 与环评一致 | / |

1、尾矿库区

尾矿库占地面积为 24.33hm2，总库容 836.0 万m3，有效库容 710.8 万m3，库区初期坝以上控制流域面积为 5.30km2。包括初期坝、副坝、尾矿坝、排洪系统、回水泵站。

- 尾矿库初期坝

初期坝坝型为碾压式堆石坝，坝高 20.5m，堆坝高 44.0m，最终堆坝标高为1840.00m，总坝高 64.5m；坝顶宽 4.0m，内、外坡比 1:2，坝顶轴线长为 162m。内坡设置由土工布、碎石、砾石等组成的反滤层，起护坡、导水的作用。外坡及内坡用干砌块石护坡。尾矿库采用上游式尾矿筑坝方式堆坝，初期坝内有效库容

49.63 万 m3，使用期 0.77 年。

- 副坝（小独山尾矿库挡水坝）

烂刺沟尾矿库左岸山脊有一地势低凹的丫口。该处南侧为小独山尾矿库的尾部。小独山尾矿库建设时为获得库容，已在此建成库尾挡水坝。坝型为碾压式石

渣坝，坝顶宽 3m，上游坝坡 1:2.0，下游坝坡 1:2.0；坝顶标高 1814m，坝底标高1795m，最大坝高 19.0m，坝顶长 99.9m。坝基座落在砂砾持力层上。坝坡采用两布一膜进行防渗。烂刺沟尾矿库利用该挡水坝作为副坝进行尾矿堆坝以获取库容。堆坝标高至 1840.0m，堆高 18m。

- 尾矿堆坝

尾矿堆坝为坝顶分散放矿的方式排放，粗颗粒沉积坝前，细颗粒排向库尾， 当堆至初期坝顶时将利用尾矿进行堆坝。取沉积于库前的粗颗粒尾砂筑成子坝形成库容，子坝高 1.5m，顶宽 1.0m，内外坡比 1:1.5。子坝台阶兼做马道，子坝顶放置放矿管，放矿管随尾矿的上升而上移。设计堆坝外坡比 1:4.0，最终堆坝顶标高 1840m，最大堆坝高 44m。

堆坝过程中，严格控制滩面长度，雨季期前应将库内蓄水排干，干滩长在雨季期间不得小于 50.0m，正常情况下，不得小于 100.0m。安全超高，洪水期不得小于 0.5m，正常情况下，不得小于 1.0m。

- 排洪系统

①库外排洪系统

采用暗涵将上游汇水排泄至临谷，暗涵起始点为已闭库的无极山选厂一号尾矿库排洪沟末端，终点为拟建尾矿库左岸沟谷，暗涵为矩形断面 B×H＝1.5×1.5m， 采用 C25 钢筋砼浇筑，壁厚 0.3m，纵坡 i＝0.02，暗涵长 L=1250m。

②库内排洪系统

依据库区实际地形条件采用框架式排水井－排水管组合，尾矿库区共设排水竖井 3 座；其中 1#排水外径 D=4.5m、井架高 H=18m；2#排水井 D=4.5m、H=21m； 3#排水井 D=4.5m、H=18m；与排水井配套的钢筋混凝土排水管沿库底铺设并连接各排水井，钢筋混凝土排水管内径 D＝3.0m，排水管长 850m。

2、管线工程区

- 尾矿输送系统

烂刺沟库初期坝高程低于小独山选厂尾矿池 42m，尾矿输送采用尾矿自流管输送。尾矿输送管采用 PE 管全长 1320m，其中 DN410 的 PE 管 420m；DN315 的 PE 管 900m。

- 回水系统

库内回水系统：在尾矿库内采用浮船将尾矿澄清水直接提升，通过回水输水管线将回水送至小独山选厂回水池回用于生产。采用 2 水泵（1 用 1 备），回水管为 DN100 的 PE 管，全长 600m，回水管流量 320m3/h。

渗水回水池：初期坝为透水堆石坝，坝下设置 1 个容积为 36m3 的渗水收集池，由回水泵提升至库内。

- 管线施工作业带（包括临时堆土带）

管道施工作业带的宽度根据现场的地形、地质、施工方法等条件确定，施工作业带的宽度为 1.0~1.5m，管道全线采用人工开挖。

根据施工作业带实际情况，全线开挖土石方沿线临时堆放于管线一侧，施工

开挖断面为梯形断面，0.7~1.5m，底宽 0.5m，坡比按 1：0.2~1：0.5，施工作业带占地 0.47hm2。目前，工程施工已结束，施工作业带根据原土地使用功能采取植被恢复措施。

3、施工场地区

施工场地位于尾矿初期坝下游，回水池北侧空地上，占地类型为梯坪地、草地，占地面积为 0.06hm2，目前已全部拆除，进行了复耕。

4、表土堆场区

根据主体工程的建设情况，表土堆场区位于初期坝下游约 80m 处沟道右岸一块平地上，共计堆放表土 3420m3，此处地势较平缓，占地面积 0.10hm2，现状已完成场地回填平整，并进行了复耕。

## 工程变更情况

2014 年 10 月，云南省建筑材料科学研究设计院以《腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库工程可行性研究报告》为基础，编制完成《腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目环境影响报告书》；并于   2014

年 11 月 3 日取得腾冲县环境保护局关于《腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目环境影响报告书》的行政许可决定书，腾环准【2014】40    号。

根据前文 2.1 工程建设过程章节可知，取得环评批复之后，建设单位委托昆

明有色冶金设计研究院股份公司进一步对初步设计进行优化、完善，于 2015  年 3

月完成了本项目的《初步设计说明书》、《安全专篇》；后又于 2016 年 2 月委托昆

明有色冶金设计研究院股份公司进行烂刺沟尾矿库初期坝筑坝料变更设计，相关设计报告于 2016 年 10 月 15 日通过评审。工程于 2017 年 4 月开工建设、2018 年

4 月主体工程建设完成、2018 年 4 月通过工程竣工、2018 年 9 月 16 日通过安全设施验收。

根据环评、初步设计、安全设施验收等资料。结合现场实际情况，项目主要工程变更情况见表 2.3-1。

表 2.3-1	项目主要工程变更情况一览表

| 工程类别 | 环评设计（2014.10） | 可研设计（2012.7） | 初步设计说明书及安全 专篇（2015.3） | 初期坝筑坝料变更设 计（2016.12） | 安全设施验收 （2018.9） | 实际建设（2018.4） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾矿库 库容 | 总库容 654.57 万 m3， 有效库容 589.11 万m3 | 总库容 654.57 万 m3， 有效库容 589.11 万 m3 | 总库容 836.0 万 m3，有效 库容 710.8 万 m3 | 总库容 836.0 万 m3， 有效库容 710.8 万 m3 | 总库容 836.0 万 m3， 有效库容 710.8 万 m3 | 总库容 836.0 万 m3，有 效库容 710.8 万 m3 |
| 初期坝 | 初期坝坝高 20.5m，堆坝高 36.0m，总坝高56.0m，初期坝坝顶轴 线长为 164.5m | 初期坝坝高 20.5m，堆坝高 36.0m，总坝高56.0m，初期坝坝顶轴 线长为 164.5m | 初期坝坝高 20.5m，堆坝高 44.0m，总坝高 64.5m，初期坝坝顶轴线长 162m | 初期坝坝高 20.5m，堆坝高 44.0m，总坝高64.5m，初期坝坝顶轴 线长 162m | 初期坝坝高 20.5m，堆坝高 44.0m，总坝高64.5m，初期坝坝顶轴 线长 162m | 初期坝坝高 20.5m，堆坝高 44.0m，总坝高64.5m，初期坝坝顶轴 线长 162m |
| 服务年限 | 9.16 年 | 9.16 年 | 11 年 | 11 年 | 11 年 | 11 年 |
| 服务对象 | 无极山选厂及小独山 选厂 | 无极山选厂及小独山 选厂 | 无极山选厂及小独山选 厂 | 无极山选厂及小独山 选厂 | 小独山选厂 | 小独山选厂 |
| 尾矿输送系统 | 无极山选厂尾矿输送管线长 1800m；小独山选厂尾矿输送管线长660m；选用无缝钢管， D×δ=273mm×6mm | 无极山选厂尾矿输送 管线长 1800m；小独山选厂尾矿输送管线长660m；选用无缝钢管， D×δ=273mm×6mm | 无极山选厂尾矿输送管线长 1800m；小独山尾矿库使用完毕后，小独山选厂尾矿将并入无极山选厂尾矿池，一同排往烂刺沟尾矿库；选用无缝钢 管，D×δ=273mm×6mm | 无极山选厂尾矿输送管线长 1800m；小独山选厂尾矿并入无极山选厂尾矿池，一同排往烂刺沟尾矿库； 选用无缝钢管， D×δ=273mm×6mm | 小独山选厂尾矿输送采用PE 管，总长1320m；其中DN410 的PE 管 420m，DN315 的PE 管 900m | 小独山选厂尾矿输送采用PE 管，总长1320m；其中DN410 的PE 管 420m，DN315 的PE 管 900m |
| 回水系统 | 库内回水系统：在尾矿库内采用浮船+回水泵将尾矿澄清水直接 提升，通过回水输水管 | 库内回水系统：在尾矿库内采用浮船+回水泵将尾矿澄清水直接提 升，通过回水输水管线 | 库内回水系统：在尾矿库内采用浮船+回水泵将尾矿澄清水直接提升，通过 回水输水管线将回水送 | 库内回水系统：在尾矿库内采用浮船+回水泵将尾矿澄清水直 接提升，通过回水输 | 库内回水系统：在尾矿库内采用浮船+回水泵将尾矿澄清水直 接提升，通过回水输水 | 库内回水系统：在尾矿库内采用浮船+回水泵将尾矿澄清水直接提 升，通过回水输水管线 |

|  | 线将回水送至无极山选厂、小独山选厂回水池回用于生产。采用 2 水泵（1 用 1 备），回水管为DN150 钢管； 无极山选厂回水系统全长 1100m，小独山选厂回水系统全长 420m 渗水回水系统：初期坝坝下设置 1 容积为36m3 的渗水收集池， 经泵抽至选厂回用于选矿工艺 | 将回水送至无极山选厂、小独山选厂回水池回用于生产。采用 2 水泵（1 用 1 备），回水管为 DN150 钢管；无极山选厂回水系统全长1100m，小独山选厂回水系统全长 420m 渗水回水系统：初期坝坝下设置 1 容积为36m3 的渗水收集池， 经泵抽至选厂回用于选矿工艺 | 至无极山选厂、小独山选厂回水池回用于生产。采用 2 水泵（1 用 1 备），回水管为DN150 钢管； 无极山选厂回水系统全长 1100m，小独山选厂回水系统全长 420m 渗水回水系统：初期坝坝下设置 1 容积为 36m3 的渗水收集池，经泵抽至选厂回用于选矿工艺 | 水管线将回水送至无极山选厂、小独山选厂回水池回用于生 产。采用 2 水泵（1 用 1 备），回水管为 DN150 钢管；无极山选厂回水系统全长1100m，小独山选厂回水系统全长 420m 渗水回水系统：初期坝坝下设置 1 容积为36m3 的渗水收集池， 经泵抽至选厂回用于 选矿工艺 | 管线将回水送至小独山选厂回水池回用于生产。采用 2 水泵（1 用 1 备），回水管为 DN100 的PE 管，全长600m，流量 320m3/h 渗水回水系统：初期坝坝下设置 1 容积为36m3 的渗水收集池， 经泵抽至选厂回用于选矿工艺 | 将回水送至小独山选厂回水池回用于生产。采用2 水泵（1 用1 备），回水管为DN100 的PE 管，全长 600m，流量 320m3/h 渗水回水系统：初期坝坝下设置 1 容积为36m3 的渗水收集池，经泵抽至选厂回用于选矿工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水井 | 库内建 3 座排水井，钢筋混凝土排水井外径为 D=4.5m；井架高H=18.0m，与排水井配套的钢筋混凝土排水管 D＝3.0m | 库内建 3 座排水井，钢筋混凝土排水井外径为 D=4.5m；井架高H=18.0m，与排水井配套的钢筋混凝土排水管 D＝3.0m | 库区建 3 座排水竖井；其 中 1#排水外径D=4.5m、 井架高H=18m；2#排水 井 D=4.5m、H=21m；3# 排水井D=4.5m、H=18m； 与排水井配套的钢筋混 凝土排水管D＝3.0m | 库区建3 座排水竖井； 其中 1#排水外径D=4.5m、井架高H=18m；2#排水井D=4.5m、H=21m；3# 排水井D=4.5m、H=18m；与排水井配套的钢筋混凝土排水 管 D＝3.0m | 库区建 3 座排水竖井； 其中 1#排水外径D=4.5m、井架高H=18m；2#排水井D=4.5m、H=21m；3# 排水井D=4.5m、H=18m；与排水井配套的钢筋混凝土排水 管 D＝3.0m | 库区建 3 座排水竖井； 其中 1#排水外径D=4.5m、井架高H=18m；2#排水井D=4.5m、H=21m；3# 排水井D=4.5m、H=18m；与排水井配套的钢筋混凝土排水管 D＝3.0m |

根据上表可知，由于项目可研、环评办理在前，初步设计编制在后，主体工程设计发生变更，导致项目实际建设内容与环评时期设计内容不一样，主要变更工程为：① 初期坝堆坝高增高 8.5m，尾矿库总库容增加 181.43 万 m3、有效库容增加 121.69 万 m3、总堆坝高增高 8.5m，服务年限增加 1.84 年。② 因无极山选厂拆除，尾矿库服务对象发生变化，目前仅服务于小独山选厂；且尾矿输送系统、回水系统随之调整。③ 2#排水井井架增高 3m。但项目实际建设的尾矿库库容、初期坝、排水井等主体工程及服务年限与初步设计说明书、初步设计安全专篇、变更设计均一致，并且已通过安全设施验收。

通过查阅施工与监理等资料和现场踏勘，结合环评及批复对比分析，项目实际建设内容与环评时期虽然有变化，但工程建设任务不变，烂刺沟尾矿库工程属环保项目，尾矿库投入使用后，能有效抑制小独山选厂尾矿废水外排，尾矿水澄清后返回作为生产用水使用，达到了水的循环利用，提高了水的重复利用率，既节约了水资源，又减少了对环境的污染，从源头上消除对地面水体、空气环境和土壤的污染，对保护周边生态环境、是至关重要的。并且，工程总占地面积不变、库区汇水面积不变，未增加污染物排放量，也未加大对周围生态环境的影响。

根据生态环境部办公厅文件《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52 号）、《关于印发制浆造纸等 14 个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6   号）及《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函[2019]934 号）相关文件，同时咨询生态环境主管部门，本项目不属于重大变动项目，项目变更后并未对总体工程和周围环境造成影响，可纳入竣工环境保护验收管理。

## 工程占地及平面布置

1、工程占地

根据工程的竣工相关资料，本项目总占地面积共计 25.35hm2，尾矿库区占地24.33hm2，管线工程区占地 0.86hm2，施工场地区占地 0.06hm2，表土堆场区占地

0.10hm2。占用水田 3.71hm2，梯坪地 0.28hm2，林地 12.57hm2，草地 7.96hm2，交通运输用地 0.38hm2，水域及水利设施用地 0.34hm2，其他用地 0.11hm2。本项目占地情况详见表 2.4-1。

表 2.4-1 项目占地类型及面积统计表

| 序号 | 功能分区 | 工程占地面积及类型（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 水田 | 梯坪 地 | 林地 | 草地 | 交通运 输用地 | 水域及水利 设施用地 | 其他 用地 |
| 1 | 尾矿库区 | 24.33 | 3.71 | 0.18 | 12.12 | 7.61 | 0.38 | 0.33 |  |
| 2 | 管线工程区 | 0.86 |  |  | 0.45 | 0.29 |  | 0.01 | 0.11 |
|  | 管线工程区 | 0.39 |  |  | 0.20 | 0.13 |  | 0.01 | 0.05 |
|  | 施工作业带 | 0.47 |  |  | 0.25 | 0.16 |  |  | 0.06 |
| 3 | 施工场地区 | 0.06 |  | 0.04 |  | 0.02 |  |  |  |
| 4 | 表土堆场区 | 0.10 |  | 0.06 |  | 0.04 |  |  |  |
| 合 计 |  | 25.35 | 3.71 | 0.28 | 12.57 | 7.96 | 0.38 | 0.34 | 0.11 |

2、工程平面布置

项目主要建设内容包括尾矿库区、管线工程区（包含尾矿输送系统及回水系统）、施工场地区、表土堆场区。其中尾矿库区位于项目区中心，初期坝位于库区西侧，副坝位于库区南侧，施工场地及表土堆场区位于初期坝西侧，尾矿输送管及回收罐由西向东南布置，与小独山选厂相连。项目具体平面布置见附图 4。

## 生产工艺流程

烂刺沟尾矿库主要服务于小独山选厂，选厂选矿过程产生的尾矿浆先排入选厂浓密池，经过一次脱水处理后再通过尾矿输送管道输送至烂刺沟尾矿库。尾矿浆带入废水在尾矿库内澄清后通过回水泵、回水管抽回小独山选厂回水池，回用于选矿工艺用水。旱季可全部回用不外排，雨季含降雨量回用不完部分外排。

运行工艺流程见图 2.5-1。

①尾矿参数

图 2.5-1	本项目尾矿库工艺流程图

尾矿量（干矿）：2400t/d（72 万 t/a）尾矿堆集干容重：1.4t/m3

尾矿浆重量浓度：45%

尾矿量（矿浆）：5333.34t/d（192 万 t/a）尾矿含水率：35%

尾矿含水量：1866.67m3/d（67.2 万 t/a）

②尾矿输送

烂刺沟尾矿库距小独山选厂高差为 42m，有足够的高差可实现尾矿自流入库。

③尾矿堆存

本项目尾矿库属于湿法堆存，堆坝方式为上游法筑坝，建一相对较低的初期坝，开始投产时，将尾矿输送到初期坝内排放并形成沉积滩，待尾矿将堆平初期坝顶以后，采取滩面上的尾矿按一定坡比堆筑子坝，并逐渐上升，子坝外坡进行护坡和植被。

## 工程污染物排放情况及环境保护措施

1、施工期

本项目施工期早已结束，施工环境影响随之消失。项目施工期已严格按照“三同时”要求，认真落实“报告书”中所提出对废水、废气、噪声、固废等各项污染物处理及其设施建设的相关要求进行施工。经向保山市生态环境局腾冲分局咨询，本项目在施工过程中未收到相关环境影响投诉；另向周边单位及居民咨询，本项目在施工过程中未发生环境污染事件及扰民现象，对周边单位及居民影响不大。本项目施工期对生态环境影响主要是尾矿库区、管线工程区、施工场地区及

表土场区等工程占地对植被的破坏、影响野生动物生存环境，引起局部水土流失等生态问题。经向建设单位核实，项目施工期针对生态影响采取了以下措施，有效减缓了施工对生态环境的影响。

    - 加强管理，施工期划定施工范围，各种施工活动严格控制在施工区域内，尽可能不破坏植被和土壤，保护施工区周边的林地植被；提高工程施工效率， 缩短施工时间，减少自然植被的破坏和减少裸露地，防止土地风蚀、沙化；有效减缓了施工对生态环境的影响。

    - 按水保要求，落实水土保持措施，实际完成措施工程量为：① 工程措施：表土剥离 3420m3，砖砌排水沟 5036m，复耕 0.16hm2（施工场地区 0.06hm2、表土堆场区 0.10hm2）；② 植物措施：植被恢复 1.53hm2（尾矿库区 0.71hm2、管线工程区 0.82hm2）；③ 临时措施：临时排水沟 960m、临时沉砂池 2 座、临时覆盖

8550m2，干砌石挡墙 155m。

2、运营期

- 废水

本项目运行期管理人员办公生活依托小独山选厂生活区，项目内无生活废水产生；生产过程中尾矿库干滩洒水降尘用水蒸发无废水产生。项目废水主要为湿堆尾矿库废水及初期坝下渗水。

①尾矿库废水

小独山选厂以尾矿浆形式进入尾矿库的废水，在尾矿库沉淀澄清后，用水泵抽回小独山选厂回用于选矿工艺用水。

经调查，小独山选厂实际生产规模为 120 万 t/a、约 4000t/d，选矿用水量为2880m3/d。生产过程中尾矿量（干矿）为 2400t/d，湿尾矿量（尾矿浆）为 5333.34t/d， 尾矿含水率为 35%，即随尾矿浆带入尾矿库的水量为 1866.67m3/d、库内尾矿孔隙截留水量为 589.6m3/d。根据尾矿库水量平衡计算，尾矿库内来水量为 67.2 万m3/a、降雨量为 674.398 万 m3/a、库内尾矿孔隙截留水量为 21.23 万 m3/a、蒸发量为

573.233 万 m3/a、回用水量为 103.68 万 m3/a，盈余水 43.455 万 m3/a。

旱季：考虑库内尾矿孔隙截留水量、不考虑降雨及蒸发的情况下，尾矿库内废水量为 1277.07m3/d，可完全回用于小独山选厂选矿工艺用水，不外排。尾矿库属于亏水期。

雨季：由于腾冲当地雨季时间较长降雨量较大，且尾矿库区占地面积较大、所处地势较低，库内水量骤增，造成尾矿库盈水，无法完全回用于小独山选厂选矿工艺用水，全年盈余水 43.455 万 m3。为防止尾矿库溃坝，库内水位超过排水井标高时，回用不完部分通过排水井－排水管的方式进行外排（排洪），最终排入滇滩河。

本项目共设置 1 个排污口，位于尾矿库西侧下游排水管出口，地理坐标东经

98°25′28.02″、北纬 25°31′39.98″，排污口处设置有标识标牌及监控装置。

根据本次验收对尾矿库排污口废水的监测结果可知，雨季尾矿库内雨水较多， 可对尾矿浆进行稀释，雨季尾矿库外排废水中各污染物浓度较低，均可满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表 3 水污染物特别排放限值及《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）表 3 水污染物特别排放限值中较严格

的标准限值，对地表水体滇滩河水质影响较小。

②初期坝渗水

本项目初期坝坝型为碾压式透水堆石坝，尾矿堆放过程中会产生坝基渗水。根据现场调查，项目于初期坝两侧设置 763m 排水沟，坝坡横向设置 3428m

排水沟，初期坝下游设置 1 个容积为 36m3 的渗水收集池，同时于坝基下埋设暗涵。坝基渗水经收集排至坝下收集池沉淀处理后，再用回水泵站将渗水抽回至小独山选厂用于选矿工艺用水，不外排。

- 废气

项目运行期大气污染物主要为尾矿库区干滩产生的扬尘，呈无组织排放。 项目尾矿砂保有一定的含水率，且尾矿库干滩周边设置有洒水降尘管道，管

道上共设置 25 个喷头、每隔 12m 安装 1 个，定期对干滩采取洒水降尘，有效抑制扬尘的排放。

根据本次验收废气监测结果表明，项目运行期产生的无组织排放颗粒物经洒水降尘、空气稀释及扩散后排放浓度可满足《铁矿采选工业污染物排放标准》

（GB28661-2012）表 7 中无组织排放浓度限值要求，即颗粒物浓度≤1.0mg/m3，可做到达标排放，对周围空气环境影响较小。

- 噪声

项目运行期噪声主要为尾矿库区回水系统设置的水泵运行过程产生的设备噪声。根据现场调查，项目回用水泵置于室内，设备运行噪声通过采用低噪型设备、设置减震垫、合理布置、距离衰减、空气吸收后对项目周围声环境的影响不大。

根据本次验收监测结果表明，项目运营期噪声经采取相应措施后，东侧、南侧、西侧及北侧各厂界昼夜噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）2 类标准，可达标排放。项目运行噪声对周围环境未造成不利影响。

- 固体废弃物

本项目管理人员办公、食宿均依托小独山选厂办公生活区，产生的生活垃圾由小独山选厂妥善处理，本项目内无生活垃圾产生。

本项目主要收集、堆放小独山选厂排放的湿尾矿，运行期产生的固体废物主要为尾矿渣。

为了解项目堆存的尾矿属性，建设单位于 2020 年 4 月 21 日委托云南坤发环境科技有限公司对尾矿库内堆存尾矿进行属性鉴别实验，根据监测结果表明，尾矿库内堆存尾矿浸出液符合《危险废弃物鉴别标准腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）、

《危险废弃物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）的相关要求，不属于危险废物；同时，对照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准，尾矿浸出值均达标。因此，根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》规定，可判别本项目堆存尾矿属于第 I 类一般工业固体废物。尾矿渣统一、规范堆存于烂刺沟尾矿库内，对周围环境影响较小。

## 工程运行情况

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范	生态影响类》（HJ/T394-2007）中关于验收调查工况的要求，对于矿山采选及配套设施可按其行业特征执行，在工程正常运行的情况下即可开展验收调查工作。

验收调查期间，本项目按计产量及处理量正常运行，各环保设施运行正常， 符合验收调查运行工况要求。

## 工程投资和环保投资

项目环评总投资 4859.37 万元，其中环保投资 80.5 万元，占工程建设总投资

1.66%；项目实际总投资 5756.23 万元，其中环保投资约 136.2 万元，占工程建设总投资 2.37%。

经现场调查核实环保投资明细见表 2.8-1。

表 2.8-1	项目环保投资一览表

| 项目 |  | 环评预计 |  | 实际投资 |  | 投资变 化（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 治理措施 | 投资（万 元） | 治理措施 | 投资 （万元） |  |
| 施工期 | 大气防治 措施 | / | / | 材料覆盖、洒水降尘 | 5.0 | +5.0 |
|  | 废水防治措施 | / | / | 临时沉淀池 2 座 | 纳入水保投 资 | / |
|  |  | / | / | 旱厕（1 个） | 1.0 | +1.0 |
|  | 噪声防治 措施 | / | / | 选用低噪设备 | 5.0 | +5.0 |

|  | 固废防治 措施 | / | / | 施工垃圾收集及处 理；生活垃圾清运 | 2.0 | +2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废水防治措施 | 回水泵 | 10 | 回水泵 | 纳入项目主 体工程 | -10.0 |
|  |  | 回水管线 | 10 | 回水管线 |  | -10.0 |
|  |  | 坝下集水池（1 个、容 积 36m3） | 1.0 | 坝下集水池（1 个、 容积 36m3） | 5.0 | +4.0 |
|  |  | 尾矿坝和库区防渗 | 22.0 | 尾矿坝和库区防渗 | 50.7 | +28.7 |
|  | 大气防治 措施 | 洒水降尘 | 2.0 | 喷淋软管及喷头 | 10.0 | +8.0 |
|  | 噪声防治 措施 | 减振垫、水泵房隔声 | 3.5 | 减振垫、水泵房隔声 | 3.5 | / |
|  | 生态治理 措施 | 绿化 | 8.0 | 植被恢复 | 18.0 | +10 |
|  | 环境风险 控制措施 | 应急设备、器材、演练 | 8.0 | 应急设备、器材、演 练 | 10.0 | +2.0 |
| 其他 | 环评及环境监测 |  | 8.0 | 环境影响评价费用 | 10.0 | +2.0 |
|  | 环保验收 |  | 6.0 | 竣工验收调查及监测 费用 | 6.0 | / |
|  | 环境监理 |  | 6.0 | 运营期环保预留费用 | 10.0 | +4.0 |
| 合计 | / |  | 80.5 | / | 136.2 | +55.7 |

# 环境影响报告书回顾

## 环境影响评价主要结论

建设项目竣工环境保护验收调查的重要任务之一是查清工程在设计、施工过程中对已审批通过的环境影响报告书所提出的环境保护措施和建议的落实情况。因此，充分了解工程环境影响报告书内容和环境保护行政主管部门对报告书的批复是顺利开展验收调查工作的基础。

腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司于 2014 年 10 月委托云南省建筑材料科学研究设计院编制完成《腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目环境影响报告书》，根据报告书内容，其主要结论如下：

    - 项目简介

腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目位于腾冲县滇滩镇烂刺沟，为新建项目。工程总投资 4859.37 万元，由尾矿库、尾矿输送及尾矿回水管线构成。尾矿库区占地总面积为 24.33hm2，总库容为 654.57m3，有效库容为 589.11m3，尾矿库服务年限为 9.16 年。

    - 评价结论

1、产业政策符合性

根据 2013 年 2 月 16 日国家发展改革委第 21 号令《产业结构调整指导目录

（2011 年本）》（2013 年修正），烂刺沟尾矿库建设项目为 “三废”综合利用与治理工程”，属于鼓励类建设项目，符合现行产业政策。

本项目已取得腾冲县工业和科技信息化局出具的投资项目备案证（腾工信备案【2012】5 号）。

2、与相关规划的相符性

烂刺沟尾矿库的建设符合重金属污染防治目标要求，符合《云南省重金属污染综合防治“十二五”规划》。烂刺沟尾矿库堆存的铁选尾矿，不属于《腾冲县滇滩片区重金属污染综合防治“十二五”规划》中防治的重金属种类，符合地方相关规划。现有项目位于农村山区，尾矿库不在城镇范围内，故项目开发与周边城镇总体规划无冲突。

3、选址合理性

对照《尾矿库安全技术规范》关于尾矿库选址的原则、《一般工业固体废弃

物贮存、处置场污染控制标准》对一般工业固体废弃物贮存、处置场的选址提出的环保要求，本项目尾矿库选址合理。

4、环境质量现状

所在区域环境空气质量较好，可达 GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准要求。

项目所在区域目前的地表水环境质量较好，能满足 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准的要求。

环境噪声现状能够满足 GB3096-93《城市区域环境噪声》昼间、夜间 2 级标准要求。

地下水质量较好，能够满足饮用和灌溉需要。

项目区的土地利用较为合理。项目区水土流失程度为微度，平均土壤侵蚀模数为 488.9t/km2·a。

5、工程分析

尾矿库为盈水系统，全年盈水量总计81.051万m3，主要原因是雨季降雨量达， 同时尾矿库回水面积大。

大气污染源为旱季尾矿库干滩扬尘，定期洒水降尘后，影响很小。

尾矿浆在尾矿库内经过沉淀后，澄清液用水泵抽回选厂回用于选矿活动，不向周围水体直接排放；为防止尾矿库溃坝，雨季尾矿库内水位高于排洪井标高时， 废水外排，对丰水期地表水环境影响较小。

尾矿在尾矿库内集中堆放，不向环境排放，尾矿库服务年限为9.16a。

项目运行期主要的噪声源为回水泵。泵站外设有泵房，其噪声传播也受到泵房的阻隔。

6、清洁生产

烂刺沟尾矿库建成后，不进行选矿活动，对照铁矿采选行业有关尾矿库的相关清洁生产指标，项目尾矿库清洁生产水平可达二级，为国内清洁生产先进水平。

7、环境影响预测分析

      - 生态环境

项目共征用林地 12.57hm2，将会导致项目区域内林地、林木资源的减少。地表植被将丧失，原有林地改变其原有用途和功能，造成小范围内的林地和林木数

量减少。

项目建设对项目区内的生物资源、森林资源总量不会产生太大的影响。

项目建设对动物个体不会造成伤害或死亡，动植物的种类没有减少，对物种多样性，遗传基因多样性、生态系统多样性的影响只是小范围的。

项目对生态效能和对周边区域的森林生态防护的影响不大。项目的建设对土地的利用影响主要体现在不利影响方面。

在实施植被恢复措施后，对尾矿库堆到最高标高的地段覆土，恢复植被，可减少项目建设对土地占用的不利影响。

项目建设可能新增的水土流失总量为 1979.13t。

      - 水环境

以尾矿浆形式进入尾矿库的废水，在尾矿库沉淀澄清后，回用于选矿活动。为防止尾矿库溃坝，雨季尾矿库内水位高于排洪井标高时，废水外排，对丰水期地表水环境影响较小。

项目运行造成西南侧地下水单元的补给区减小，因此对西南侧的地下水的水量有一定影响，但项目建设减小的补给区主要是尾矿库范围，面积很小，对下游地下水的补给的影响也较小。

      - 大气环境

项目运行期产生的大气污染物主要是旱季尾矿库干滩扬尘，为无组织排放， 旱季洒水降尘。扬尘对主导风向下风向的环境空气有一定的影响，位于项目主导风向下风向的敏感点有 200m 处大坪社居民点（15 户），距离本项目较远，且扬尘量较小，不会对敏感点居民的正常生活造成影响。

      - 环境噪声

尾矿库回水泵产生的噪声在小独山选厂生活区和大坪社的贡献值，都满足本评价执行的昼间 60dB（A），夜间 50dB（A）的环境功能要求，因此项目尾矿库的回水泵基本不会对周边敏感点造成影响。

      - 固体废弃物

小独山选厂和无极山选厂尾矿通过自流进入尾矿库内，正常情况下，不会对环境造成影响。尾矿库运行期满后，进行覆土，根据条件，恢复为耕地或林地。总的来说，项目产生的尾矿采取了有效的措施，对环境影响很小。

      - 环境风险

本项目的尾矿库不属于重大危险源。

尾矿库溃坝对生态系统的影响显著，主要表现为对土壤和植物的危害。对水田生态系统的破坏是毁灭性的。

尾矿库溃坝，大量的尾矿和选矿废水进入下游的水田，通过沟渠，进入滇滩河，堵塞河道，并造成对水体的污染，对水质有一定的影响。

尾矿滞留在土壤中，当地表水下渗，变成地下水时，流经尾矿，也会造成对地下水的污染。对地下水的影响的是不可逆的。

8、环保措施

- 废水

施工期废水施工期产生的污水设沉淀池，经适当处理后回用做抑尘洒水和砼养护等，不外排。

尾矿库废水在库内沉淀后回用于选矿工艺。尾矿库进行适当的防渗漏、防塌陷处理。

- 废气

旱季对尾矿干滩定期洒水降尘。

- 噪声

回水泵设置于泵房内，并安装减震装置。

- 固废

尾矿全部进入尾矿库堆存，尾矿库服务期满后，覆土恢复植被。

- 水土保持

通过工程和植物相结合的措施进行防治。

- 生态保护

在规划和施工过程中，尽量保留现有的占地范围内的林地。

- 风险防范

尾矿库尾矿水抽水泵至少为设计要求的2台，正常运行时，一开一备，保证尾  矿水得到及时回用。

对尾矿可能产生的泥石流及坝体坍塌溃堤问题，建设单位平时要做好尾矿的固化，通过种植草籽及加盖土工网的办法增加尾矿的固结程度；雨季则要加强巡

视，严防雨水漫顶，严格预留干滩长度在50m以上。

9、环境经济损益分析

本项目的环保投资为 80.5 万元，占工程总投资的 1.66%，环保投资主要用于水污染控制和水保工程等。投资重点符合工程的特点，投资比例适宜。全部环保设施建成后可较好地控制本工程对环境的污染和影响程度。

10、公众参与

根据对周围居民和社会团体的公众参与调查，没有收到反对意见，大家都认为项目建设对环境影响不大。

11、总结论

综上所述，本项目符合产业政策，符合当地环境与经济发展规划。在严格执行本报告中提出的各项环保措施，积极采取有效的防治对策，严格管理，尾矿得到妥善处置，废水回用于选矿活动，扬尘及噪声影响很小，满足区域环境保护目标的要求。因此，从环境保护角度，建设项目可行。

    - 建议

      - 保持环保设施良好运行，并培训职工环保意识，落实环境管理规章制度，认真执行环境监测计划，就可将污染影响减至最小。

      - 公司生产过程中应按国家规定实施严格管理，确保安全性，避免事故发生时对环境产生破坏性影响。

      - 建议建设方优先考虑招收周围被占地农民作为项目职工。

      - 尾矿库后期发展需要扩容时，应另作设计及环评等技术文件。

## 环境影响报告书批复文件主要内容及要求

项目于 2014 年 11 月 3 日取得腾冲县环境保护局对《腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目环境影响报告书》的行政许可决定书，腾环准【2014】40 号），其主要批复如下（按批复意见原文摘录）：

一、该项目位于云南省保山市腾冲县滇滩镇烂刺沟，总投资 4859.37 万元，

尾矿库占地面积 25.35 公顷，总库容 654.57 万 m3，服务期 9.16 年。经审核，我局同意项目的建设。

二、《腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目环境影响报告书（报批稿）》应作为该项目运行期环境管理的依据，重点做好以下工作：

1、加强内设环境管理机构的管理，积极开展环境保护宣传教育，认真落实好“报告书”提出的污染防治和生态保护措施。

2、认真落实项目各项环保措施，施工渣土及时清运至堆土场用于绿化覆土，  不得逸散，雨季施工要采取有效措施预防水土流失。

3、加强对尾矿输送机回水管道定期进行检查和维修工作，确保输送机回水管道的正常运行；完善项目雨污分流机制，定期维护尾矿库周边截排水沟。

4、完善污水收集回用设施及措施，确保旱季尾矿废水全部回用，不外排； 雨季需外排废水时，须报我局同意方可外排。

5、建立健全《环境风险应急预案》，并报到环保行政管理部门备案，按要求定期进行演练，确保风险事故发生时造成的损失降低到最小程度。

6、严格按照“三同时”要求，认真落实各项污染物处理设施及措施。项目施工期结束后，在生产前必须按照国家建设项目环境管理程序向环保部门申请验收， 验收合格后方可正式投入营运，未经批准不得擅自生产。

请腾冲县环境监察大队负责该项目的环境现场执法和监督管理工作。

# 环境保护措施落实情况调查

## 环境影响报告书中要求的环保措施落实情况调查

腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目环境影响报告书》中对项目运行期废水、废气、固体废物、噪声污染及生态影响提出了相应的处理措施及建议。根据建设单位提供的有关工程资料、实地走访、现场勘查和核实，对照环评报告书提出的措施要求，建设项目均满足。具体执行情况详见表 4.1-1。

表 4.1-1	环评报告中环保措施落实情况调查表

| 环境因素 |  | 环评报告书中要求的环保措 施 | 实际环保措施落实情况 | 是否满 足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 水环境 | ①施工废水设置临时沉淀池进行收集、沉淀处理后， 用于项目区施工期间混凝土搅拌用水及洒水降尘，不外排。 ②施工人员生活废水排 入旱厕处理。 | 经调查咨询： ①施工废水经临时沉淀池进行沉淀处理后，用于项目区施工期间工程用水及洒水降尘， 不外排。 ②施工期设有 1 个旱厕，施工人员生活清 洗废水排入旱厕处理，旱厕定期清掏用于周边林地施肥，不外排。 | 满足 |
|  | 大气环境 | 施工场地采取洒水降尘，降低粉尘产生量。 | 经调查咨询： ①项目施工期间采取洒水降尘；避免大风天气条件下进行扬尘较多的施工作业；施工材料遮盖运输。 ②对运输线路进行清扫、及洒水作业，以 减少道路扬尘。 | 满足 |
|  | 声环境 | 对于流动噪声对环境的影响，应合理安排施工作业时间，减少施工噪声对周围环境的影响。尤其是在动物育幼的时段，尽力减少高噪 声作业。 | 经调查咨询，施工期项目采取合理安排施工时间，夜间不施工，采用低噪声设备进行施工，并加强施工管理，文明施工等措施，项目施工期产生的噪声对周围环境影响较小。 | 满足 |
|  | 固废 | ①施工期项目产生的建筑垃圾应集中收集，进行回收利用，无法回收利用的由 建设单位委托相关部门运往 | 经调查咨询： ①项目施工期产生的建筑垃圾集中收集， 进行回收利用，无法回收利用的由建设单位运 往政府指定地点进行处置，不随意堆放。 | 满足 |

|  |  | 政府指定地点进行处置，不得随意堆放。 ②项目施工过程中产生的生活垃圾应设置垃圾桶， 并采取分类收集，并定期送到滇滩镇，由当地环卫部门统一处理。 ③表土转存堆放表土堆场，用于后期尾矿库覆土绿化；未利用的土石方直接堆 放至尾矿库内。 | ②项目施工过程中产生的生活垃圾采取了设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后每天由施工单位运往滇滩镇环卫部门指定地点统一处置。 ③根据项目水保验收资料，本工程挖方总量为 65290m3，其中基础开挖 61870m3，表土剥离 3420m3、堆存于表土堆存内，用于后期尾矿库覆土绿化；回填利用 16600m3，绿化覆土3420m3；产生弃渣 48690m3 直接堆放至尾矿库内。 项目施工期产生的固体废弃物均得到妥善 处置，处置率可达 100%。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生态环境 | 按照项目水土保持方案报告要求，落实相关措施： 尾矿库区：副坝横向排 水沟长 845m；临时排水沟640m、简易沉沙池 2 个，编织袋挡墙 360m，临时覆盖4300m2、编织袋装土 567m3， 土工布 4300m2。 管线工程区：恢复植被面积 0.82hm2、临时拦挡、临时覆盖。 施工场地区：复耕面积 0.06hm2。 表土堆场区：临时拦挡、临时排水沟、临时覆盖、复耕面积 0.06hm2。 | 经调查咨询： ①加强管理，施工期划定施工范围，各种施工活动严格控制在施工区域内，尽可能不破坏植被和土壤，保护施工区周边的林地植被； 提高工程施工效率，缩短施工时间，减少自然植被的破坏和减少裸露地，防止土地风蚀、沙化；有效减缓了施工对生态环境的影响。 ②按水保要求，落实相关措施： 尾矿库区：副坝砖砌排水沟 845m；临时排水沟 840m，临时沉沙池 2 个；植被恢复面积7100m2。 管线工程区：恢复植被面积 8200m2、临时覆盖 3250m2。 施工场地区： 复耕 0.06hm2 ； 表土剥离150m3。 表土堆场区：复耕 0.10hm2；干砌石挡墙 155m，临时排水沟 120m，临时覆盖 1000m2。 | 满足 |
| 运营期 | 水环境 | ①无极山选厂回水系统全长 1100m；小独山选厂回水系统全长 420m。选厂尾矿水随尾矿一起进入尾矿库， 经自然沉淀、降解后，旱季全部通过回水泵抽回到高位水池，回用至选矿工艺中。雨季为防止尾矿库溃坝，库 内超过排洪井标高的水体外 | 经现场踏勘： ①小独山选厂尾矿输送采用 PE 管，总长 1320m；其中 DN410 的 PE 管 420m，DN315 的PE 管 900m。选厂尾矿水随尾矿一起进入尾矿库，经自然沉淀、降解后，旱季全部通过回水泵抽回到高位水池，回用至选矿工艺中。雨季为防止尾矿库溃坝，库内超过排洪井标高的水体外排。 根据本次验收废水监测结果可知，雨季尾 | 满足 |

|  |  | 排。 ②于初期坝下设 1 个渗水收集池，容积为 36m3。坝下渗水废水回用于选矿工艺，节约水资源。 ③运行期间尾矿库值班人员生活污水的处置依托小独山选厂生活区。 ④对尾矿库区做必要的防渗漏、防塌陷处理，保证地下水不会受到污染。 | 矿库外排废水中各污染物浓度较低，可满足相应排放标准限值，可达标排放，对周围地表水环境影响较小。 ②项目于初期坝坝下设置1 个容积为36m3 的渗水收集池，于坝基下埋设暗涵。坝基渗水通过暗涵排至坝下收集池沉淀处理后，再用回水泵站将渗水抽回至小独山选厂用于选矿工艺用水，不外排。 ③根据建设单位提供施工期影像资料，项目尾矿库库区已做相应防渗处理：尾矿库库底排洪道区域已用混凝土进行浇筑，做硬化防渗处理；库底其他区域首先用 1m 厚的红土碾压， 再铺设一层碎石，最后用钢筋铺设一层土工网格；满足环评防渗要求。 ④运行期间尾矿库值班人员生活污水的处置依托小独山选厂生活区已建环保设施进行处 理后回用于选厂绿化，不外排。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气 | 在尾矿库干滩设置洒水降尘设施，定期洒水降尘， 抑制扬尘产生。 | 经现场踏勘： 项目于尾矿库干滩周边设置洒水降尘管道，管道上共设置 25 个喷头、每隔 12m 安装 1 个，定期采取洒水降尘，有效抑制粉尘排放量。 根据本次验收废气监测结果表明，项目运行期产生的无组织排放颗粒物经洒水降尘、空气稀释及扩散后排放浓度可满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表 7 中无组织排放浓度限值要求，可做到达标排放， 对周围空气环境影响较小。 | 满足 |
|  | 噪声 | ①回水泵安置于泵房中，设置隔震垫。 ②在满足工艺需要的基础上，选择低噪声的设备。 | 经现场踏勘： ①选用噪声较小的设备，部分回水泵设置于泵房内并设置减震装置。 ②定期检查维护设备，确保设备正常运行； 加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 根据监测结果表明，项目运营期东侧、南侧、西侧及北侧各厂界昼夜噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2 类标准，可达标排放，项目运行噪声并未对 | 满足 |

|  |  |  | 周围环境敏感点造成不利影响。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固废 | ①选厂尾矿通过自流进入尾矿库内。 ②尾矿坝服役后期逐步覆土造地，美化、绿化生态环境。 ③加强尾矿库及坝体维护、监测等管理措施。 ④管理人员办公、食宿均依托小独山选厂办公生活区，产生的生活垃圾由选厂清运处置。 | 经现场踏勘： ①小独山选厂尾矿通过尾矿输送管自流进入尾矿库内，统一、规范堆存。 ②目前烂刺沟尾矿库在服务期内，正常使用。建设单位已将服务期满后的闭库、生态恢复列入环保计划，待将来服务期满时委托有关单位编制相关设计方案并报主管部门审批后， 按照设计方案积极开展生态恢复工作。 ③建设单位针对烂刺沟尾矿制定了《尾矿库运行安全管理制度》、《尾矿库安全检查制度》，安排有专人进行维护、检查；同时，尾矿库设置有坝体表面位移监测、坝体内部位移监测、浸润线监测、库区水位监测、雨量监测、干滩监测、视频监控等在线监测系统。 ④管理人员办公、食宿均依托小独山选厂 办公生活区，产生的生活垃圾由选厂定期运至滇滩镇环卫部门指定地点统一处置。 | 满足 |
|  | 生态保护 | 按照项目水土保持方案报告要求，落实植物措施与工程措施。 | 经现场踏勘： ①按照水保方案设计要求、落实工程措施和植物措施，使项目区内水土流失得到控制、减缓，改善生态环境。 a、初期坝两侧设置 763m 排水沟，坝坡横向设置 3428m 排水沟。 b、副坝砖砌排水沟 845m；临时排水沟840m，临时沉沙池 2 个；植被恢复面积 7080m2。 c、管线工程区恢复植被面积 8200m2、临时覆盖 3250m2 d、施工场地区复耕 0.06hm2；表土剥离150m3 e、表土堆场区复耕 0.10hm2；干砌石挡墙155m，临时排水沟 120m，临时覆盖 1000m2。 ②建设单位对管理人员进行了宣传教育， 严禁在项目区内砍树烧柴、猎杀任何兽类、严禁打鸟、捕鸟、捕蛇等。 | 满足 |

|  | 环境风险 | ①在尾矿库坝体上设应急排污口，降低尾矿库坝溃坝的可能。 ②加强作业运行的管理，要求操作人员培训上岗， 并建立严格的规章制度，防止意外事故的发生。 ③加强尾矿坝的管理， 做好尾矿的输送、堆存，并在尾矿坝面与两岸坡结合处设置排水沟，将岸坡水流引出坝外，确保拦尾矿防洪泄洪安全运行。 ④尾矿坝投入运行后要建立安全巡视制度，要有专职人员按岗位责任制经常检查维护尾矿坝，并制定尾矿坝可能出现溃坝的应急预案，通过健全组织机构，加强安全教育，备齐应急物品， 发现问题及时补救。 | 经现场踏勘： ①项目共设 1 个排污口，排洪标准为 100 年一遇洪水进行设计、建设，满足库内水应急排放需求。 ②项目尾矿库区严格按照相关要求进行设计、施工；库区及初期坝两侧道路旁设置截排水沟，将岸坡水流引出坝外排至沟渠，确保拦尾矿防洪泄洪安全运行。 ③建设单位针对烂刺沟尾矿制定了《尾矿库运行安全管理制度》、《尾矿库安全检查制度》，安排有专人进行维护、管理；同时，尾矿库设置有在线监测系统，确保尾矿库安全运行。 ④建设单位已编制了详细的《突发环境事件应急预案》，并报予保山市生态环境局腾冲分局备案，取得相应备案号 530522-2020-25-L； 并设有完善的应急救援物资，发生事故立即采取应急措施，将事故风险降至最低。 | 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他 | ①本项目的环保措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产，达到 “三同时”的管理要求。 ②将工程的有关环境保护纳入工程的监理内容。对尾矿库坝等隐蔽工程在施工中应作详细记录，进行工程验收，对不合格的施工项目责令施工单位返工。 ③建设项目投产前，申请环境保护竣工验收，环保设施验收合格后方能正式投入生产。 | 经现场踏勘： ①项目建设过程中已严格按照建设项目环境保护“三同时”要求，认真落实《报告书》中提出的各项污染物防治对策措施；环保投资及污染防治措施均已落实到位，确保各污染物均得到妥善处置。 ②项目已将尾矿库环境管理纳入监理内容，建设过程中对尾矿库库底、初期坝等隐蔽工程有详细记录及影像资料。项目主体工程于2018 年 4 月建设完成，于 2018 年 4 月 23 日组织设计、施工、监理等相关单位进行了工程竣工验收、并通过验收，同时于 2018 年 11 月 1 日取得《安全生产许可证》。 ③项目于 2017 年 4 月开工建设，2018 年 4 月主体工程建设完成，2018 年 5 月投入试运行，由于环评及批复要求的生态环境保护措施尚未 | 满足 |

|  |  |  | 整改好，达不到验收条件，故尾矿库一直未进行项目竣工环境保护验收。经调查，项目各项环保措施于2021 年1 月才全面整改完成并进行调试。经调试现主体工程及各项环保设施运转基本正常，2021 年 2 月建设单位提出组织开展竣工环境保护验收工作，同时委托云南坤发环境科技有限公司对项目进行验收监测，建设单位自行编制验收调查报告，拟完成竣工验收后 正式投入运营。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 环评批复中要求的环保措施落实情况调查

项目于 2014 年 11 月 3 日取得腾冲县环境保护局对《腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目环境影响报告书》的行政许可决定书， 腾环准【2014】40  号）。根据建设单位提供的有关工程资料、实地走访、现场勘查和核实，对照环评批复中的要求及对策，建设项目均满足。具体落实情况详见表 4.2-1。

表 4.2-1 项目环评批复要求执行情况对照表

| 序 号 | 环评批复要求 | 实际落实情况 | 是否满足 批复要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强内设环境管理机构的管理，积极开展环境保护宣传教育，认真落实好 “报告书”提出的污染防治和生态保护措施。 | 根据环保有关规定，建设单位已在企业内部成立专门的环境管理机构、安排专职的环保工作管理人员，建立了环境档案管理制度及环境保护管理制度，积极开展环境保护宣传教育。 项目建设过程中已严格按照建设项目环境保护“三同时”要求，认真落实《报告书》中提出的各项污染物防治对策措施和生态保护措施，确保各污染物均得到妥善处置，减缓项目建设和运行 对生态环境的影响。 | 满足 |
| 2 | 认真落实项目各项环保措施，施工渣土及时清运至堆土场用于绿化覆土， 不得逸散，雨季施工要采取有效措施预防水土流失。 | 项目已按环评及批复要求严格执行各项环保措施，确保各污染物均得到妥善处置。 项目建设期挖方总量为 65290m3，其中基础开挖 61870m3，表土剥离 3420m3、堆存于表土堆存内， 用于后期尾矿库覆土绿化； 回填利用16600m3，绿化覆土 3420m3；产生弃渣 48690m3 统一堆放至尾矿库内，无逸散、乱扔乱堆现象。 | 满足 |

|  |  | 项目已严格执行环评和水保提出的各项生态防治措施，实施了土地整治工程、植被建设工程、临时防护工程等，基本控制了项目区水土流失； 并且项目已于 2019 年 11 月 14 日通过水土保持设 施验收。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 加强对尾矿输送机回水管道定期进行检查和维修工作，确保输送机回水管道的正常运行；完善项目雨污分流机制，定期维护尾矿库周边截排水沟。 | 建设单位针对项目制定了《尾矿库运行安全管理制度》、《尾矿库安全检查制度》，安排有专人对尾矿库区、管线工程区进行维护、管理，确保尾矿输送系统和回收系统正常运行。 项目建立完善的雨污分流系统，于库区两侧道路旁设置截排水沟，初期坝两侧设置 763m 排水沟、坝坡横向设置 3428m 排水沟，副坝砖砌排水沟 845m，将尾矿堆坝坡面汇集的雨水引出坝外排至下游沟渠，并加强维护，确保截排水沟运行 正常。 | 满足 |
| 4 | 完善污水收集回用设施及措施，确保旱季尾矿废水全部回用，不外排；雨季需外排废水时，须报我局同意方可外排。 | 项目建设有完善的库内回收系统和初期坝渗水回收系统。在尾矿库内采用浮船将尾矿澄清水直接提升，通过回水输水管线将回水送至小独山选厂回水高位水池回用于生产。初期坝下游设置1 容积为 36m3 的渗水收集池，经泵抽至小独山选厂回用于选矿工艺。 根据实际生产情况，旱季小独山选厂排入尾矿库的尾矿浆经澄清后澄清水可完全回用于选厂选矿工艺用水，不外排。由于腾冲当地雨季时间较长降雨量较大，且尾矿库区占地面积较大、所处地势较低，雨季库内水量骤增，造成尾矿库盈水，无法完全回用于小独山选厂选矿工艺用水， 全年盈余水 43.455 万 m3；为防治尾矿库溃坝，库内水位超过排水井标高时，回用不完部分通过排水井－排水管的方式进行外排（排洪），最终排入滇滩河。建设单位已将雨季排水情况报备主管 部门。 | 满足 |
| 5 | 建立健全《环境风险应急预案》， 并报到环保行政管理部门备案，按要求定期进行演练，确保风险事故发生时造成的损失降低到最小程度。 | 建设单位已编制了详细的《突发环境事件应急预案》，并报予保山市生态环境局腾冲分局备案，取得相应备案号 530522-2020-25-L；并制定完善的风险防范措施和应急措施，并配有完善的 应急救援物资，发生事故立即采取应急措施，将 | 满足 |

|  |  | 事故风险降至最低。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 严格按照“三同时”要求，认真落实各项污染物处理设施及措施。项目施工期结束后，在生产前必须按照国家建设项目环境管理程序向环保部门申请验收，验收合格后方可正式投入营运，未经批准不得擅自生产。 | 项目建设过程中已严格按照建设项目环境保护“三同时”要求，认真落实《报告书》中提出的各项污染物防治对策措施；环保投资及污染防治措施均已落实到位。 项目于 2017 年 4 月开工建设，2018 年 4 月主体工程建设完成，2018 年 5 月投入试运行，由于环评及批复要求的生态环境保护措施尚未整改好，达不到验收条件，故尾矿库一直未进行项目竣工环境保护验收。经调查，项目各项环保措施于 2021 年 1 月才全面整改完成并进行调试。经调试现主体工程及各项环保设施运转基本正常， 2021 年 2 月建设单位提出组织开展竣工环境保护验收工作，同时委托云南坤发环境科技有限公司对项目进行验收监测，建设单位自行编制验收调 查报告，拟完成竣工验收后正式投入运营。。 | 满足 |
| 7 | 请腾冲县环境监察大队负责该项目的环境现场执法和监督管理工作。 | 项目施工期间和试运行期间积极配合腾冲市 生态环境保护综合行政执法大队对项目进行环境现场执法和监督管理工作。 | 满足 |

# 环境影响调查

## 生态环境影响调查

    - 地质环境调查

1、水文地质特征

- 地质构造

腾冲市地质条件复杂，断裂构造发育。区内主要出露的地层有：元古代变质岩系、古生代沉积岩及浅变质岩、中生代沉积岩、新生代沉积岩；主要岩性有： 花岗岩、变质岩、玄武岩、安山玄武岩、石灰岩、片麻岩、新第三系河湖相沉积褐煤及第四系草煤、现代坡积、洪积物等。区内构造以断层为主，由东向西主要有：龙川江断层带、瑞滇—腾冲—攀枝花断层带、中和—热水塘断层带。区内活动性大断裂构造主要为南北向的怒江强断裂带和大盈江弱断裂带的影响。

- 水文地质

①含隔水岩层（组）

主要分布在河流冲、洪积阶段、台地、洪积局裙，湖泊沼泽相堆积及残坡积物、人工堆积物等。其他物质组成多为砂砾堆积，夹有粘土及少量泥炭褐煤等。

②二迭系岩溶含水层

由一套浅变质的碳酸盐岩地层组成。底部为透闪石硅灰石大理岩；下部白云质含燧石条带灰岩；中部白云质结晶灰岩，大理岩；上部含炭泥质灰岩，大理岩及碎屑岩。白云大理岩中主要成分：CaO 占 27342~60.84%，MgO 占 10.37~20.49%，其余 SiO2、Al2O3、MnO、FeO 等组份仅占 2.76~3.37%。本含水层主要发育在核 桃园~铜厂山向斜核部，呈南北长条状分布，出露面积 2.3km2.大部分裸露地表， 该岩组地表地下岩溶发育，地表多见独山孤峰，少量悬崖与水平溶洞。

③石炭系砂板岩~裂隙含水层

石炭系岩性为砂板岩、绢云石英板岩夹角岩化含长石石英砂岩、石英砂岩及砂砾岩夹泥质碳酸盐岩，具显著角岩化及弱矽卡岩化。主要分布在项目区东部。P66~ZK9   孔资料：潜水位以上裂隙稠密微细，多为半闭合状，裂面见棕褐色薄膜。潜水位以下张裂隙不太发育，往往被碳酸盐全充填，向深部裂隙减弱至消失。风化带厚一般 50~80m，断层带可达 135m。上部风化带泉如 W605 流量 0.32~2.30L/s，不均匀系数 7.19，水力坡度 15~20%，为风化带层状裂隙潜水弱含水岩层，同时

也是二叠系岩溶水含水岩组的相对隔水边界。

④矽卡岩裂隙含水层

主要分布在 F1~1 断层下盘，呈断续长条状出露，地表基岩裸露，受风化后常呈粘土化，高岭土化，非常松软，风化带厚一般为 45~80m，断层破碎带可达200m。向下岩石结构致密，裂隙一般不太发育。

⑤花岗岩裂隙含水层

分布在项目区西部，岩性主要为黑云母花岗岩，中部为中~粗粒，石英斑岩。  具斑状或似斑状构造。地表风化裂隙发育，随深度递减，深部隐伏岩体发育 2~4 组闭合裂隙，岩心呈长柱状，起相对隔水作用。泉水流量 0.01~0.53 l/s，含风化带网状裂隙~孔隙潜水，水质属低矿化度 HCO3~Ca 水。

2、地质环境影响调查

目前项目区构筑物均已建成使用，未发生任何地质灾害现象。

    - 生态环境影响调查

1、生态环境现状

- 区域生态功能区划

本项目位于腾冲市城区北面，根据《云南省生态功能区划》，区域属于滇西中山山原半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区-腾冲熔岩火山自然景观保护  区。以熔岩火山地貌为主，大部分地区年降雨量为 2000mm，中缅边界的山地年降雨量可达到 3000mm 以上，地带性植被保存较为完整，土壤类型主要以黄壤、黄棕壤和石灰土为主。主要生态问题为矿山开发、旅游开发带来的生态环境破坏和水土流失，生态环境敏感性为土壤侵蚀高度敏感、生态高度敏感。主要生态系统服务功能为保护熔岩火山自然景观，发展生态旅游，要求的保护措施和发展方向为保护熔岩生态系统的完整性，防止自然景观的破坏和环境污染。

- 土地利用现状

根据工程的竣工相关资料，本项目总占地面积共计 25.35hm2，尾矿库区占地24.33hm2，管线工程区占地 0.86hm2，施工场地区占地 0.06hm2，表土堆场区占地

0.10hm2。占用水田 3.71hm2，梯坪地 0.28hm2，林地 12.57hm2，草地 7.96hm2，交通运输用地 0.38hm2，水域及水利设施用地 0.34hm2，其他用地 0.11hm2。本项目占地情况详见表 2.4-1。

- 植被和植物现状

项目评价范围内主要以云南松、栎类、杉木为主。但由于长期人类活动的影响，绝大部分地区原生植被已被次生植被所代替，构成了大面积的常绿针叶、阔叶林次生植被。经调查，项目区植被群系纲有半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林及稀疏灌丛等。根据现场调查，按照《云南植被》（科学出版社 1987，吴征镒、朱彦丞主编）的植被分类原则及系统，该项目区域内植物区系及种类见下表。

表 5.1-1 项目评价区植被类型一览表

| 分类 | 植被类型 |
| --- | --- |
| A.天然植被 | Ⅰ.常绿阔叶林 |
|  | （Ⅰ）半湿润常绿阔叶林（高山栲林） |
|  | Ⅱ.稀树灌木草丛 |
|  | （Ⅱ）暖温性稀树灌木草丛（含云南松、珍珠花的中草草丛） |
| B.人工植被 | Ⅰ.暖性针叶林 |
|  | （Ⅰ）暖温性针叶林（云南松林） |
|  | II.旱地、水稻田农田植被 |

- 天然植被

评价区天然植被常绿阔叶林主要为半湿润常绿阔叶林（高山栲林），稀树灌木草丛主要为含云南松、珍珠花的中草草丛。

Ⅰ常绿阔叶林

（Ⅰ）半湿润常绿阔叶林

（Ⅰ）高山栲林(Form.Castanopsis delavayi)

由于长期人为活动的影响，高山栲林目前很少有大面积成林，多半与云南松、滇油杉混交，该项目评价区内高山栲较少，主要与云南松混交。

Ⅱ稀树灌木草丛

（Ⅱ）暖温性稀树灌木草丛

（Ⅱ）云南松、珍珠花的中草草丛（Form.medium grassland containing Pinus yunnanensis，Lyonia ovalifolia）

云南松、珍珠花的中草草丛稀树中除了云南松、滇油杉等常绿针叶树外，还见少量常绿阔叶树；草丛以中草为主，高 0.5~1.5m，也有低草和高草；灌木在草丛中分散生长，不构成优势，种类为珍珠花（Lyonia ovalifolia）、矮杨梅（Myrica nana）等。

- 人工植被

- 云南松林

该项目调查区域因人类活动频繁，为防治水土流失影响，种植了云南松林以作为水土保持措施。云南松（Form.Pinus yunnanensis）常绿乔木，调查范围内云南松高度约 6~15m，胸径 0.4m，树冠呈伞状密集于顶部，树皮灰褐色，鳞片整齐而厚，无附寄生并少见病腐，林下一般空旷，适宜采伐作业。云南松叶通常 3 针一束，叶鞘宿存。球果圆锥状卵圆形，种子近卵圆形或倒卵形，微扁，果期翌年10-11 月，种子繁殖。适宜在酸性红、黄土壤中生长。

- 旱地、荒地植被

该项目调查范围内内植被多受水土流失的影响，陆生植被不丰富，植被类型较为单一，多以涵养水源、保持水土的云南松人工植被为主，其间伴生高山栲、青冈 Cyclobalanopsis、旱冬瓜 Alnus nepalensis、鸡爪刺 Rubus delavayi、小铁仔Myrsine africana、毛蕨菜 Pteridium revolutum 等植被，覆盖率约 80%。

据相关资料记录和野外考察结果，评价区内没有《国家重点保护野生植物名录》（第一批，1999）记载的野生珍稀保护植物；据云南省林业厅文件云林保护  字（1996）第 65 号关于印发云南省古树名木名录的通知和实地走访，在评价区范围内没有古树名木。

据现场调查，评价区范围内植被中等发育，采场地段原生植被多遭受破坏， 现状多为灌木和杂草，地形较陡处植被发育较好，生长良好，多为乔木为主，少量灌木。

- 动物

评价区动物种类及数量均较少，在野外调查中难以见到。动物种类主要为小型鸟类、兽类和常见两栖类，如麻雀、田鼠、蛙类等。经实地查勘，评价区内未发现珍稀濒危和重点保护野生动植物分布。

- 水土流失

根据项目水土保持设施验收报告：据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属以水力侵蚀为主的西南岩溶区，土壤允许流失量为500t/km2·a。

2、生态环境影响调查

- 工程对土地利用的影响

本项目总占地面积共计25.35hm2，占地类型为水田、梯坪地、林地、草地、交通运输用地、水域及水利设施用地及其他用地。项目所占用土地对于整个滇滩镇来说占地较小，不会改变当地的土地利用格局。项目未占用基本农田；虽然项目建成造成了评价区内植被覆盖率下降，但在尾矿库服务期满后，对尾矿库进行绿化和复垦使植被得以逐渐恢复。

- 工程对植物资源的影响

工程建设永久占地损毁了项目区原有的植被类型，其上生活着的植物将全部死亡。工程施工对植被的损失较少，且占用植被为当地常见植被类型，工程建设不会导致评价区内植被类型的减少、植被构成格局的明显变化及生态系统的结构性改变，对植被的影响较轻。因占地面积比例较小，尾矿库运行不会改变整个评价区的生态系统的结构和稳定性。尾矿库运行后库区水量增加，在一定程度上可提高沿岸小环境的空气湿度，有利于植被的自然恢复和向更高等植被类型演化。永久占地及淹没将使征占土地利用方式永久改变，影响不可逆转，而临时占地带来的影响可在工程结束后通过复垦等方式恢复原有利用方式或进行更合理的开发利用，发挥其价值，影响将逐渐消失。

- 工程对动物资源影响

在项目建设过程中人类活动和施工噪声将对野生动物造成惊吓和驱赶，基本无动物个体死亡情况，施工期影响较小。评价区内保护动物均有较强的移动和趋避能力，在施工过程通过注意避让和保护，不会对其造成大的影响。施工结束后，评价区形成新的生态系统，鸟类择木而栖，回到新的生态生态系统中，影响不大。

- 生态恢复及水土保持措施调查

建设单位于 2019  年委托昆明伽略工程勘察设计有限公司编制完成《腾冲市恒

益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库工程水土保持设施验收报告》，于   2019

年 11 月 14 日组织召开了烂刺沟尾矿库工程水土保持设施自主验收会议，并通过

验收；于 2019 年 12 月 31 日取得保山市水务局关于《腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库工程水土保持设施》自主验收报备证明的函（详见附件 9）。

根据项目水土保持报告及验收意见，项目建设过程、运行期已采取的生态恢复及水土保持措施如下：

在项目建设过程中，建设单位落实了水土保持方案确定的防治措施，实施了土地整治工程、植被建设工程、临时防护工程等措施，基本控制了项目区水土流失。实际完成措施工程量为：① 工程措施：表土剥离 3420m3，砖砌排水沟 5036m， 复耕 0.16hm2（施工场地区 0.06hm2、表土堆场区 0.10hm2）；② 植物措施：植被恢复 1.53hm2（尾矿库区 0.71hm2、管线工程区 0.82hm2）；③ 临时措施：临时排水沟 960m、临时沉砂池 2 座、临时覆盖 8550m2，干砌石挡墙 155m。

项目水土保持措施布局合理，工程质量达到了设计标准。各项水土流失防治指标达到了方案确定的目标值。其中扰动土地整治率 99.9%，水土流失总治理度99.9%，土壤流失控制比达到 3.26，挡渣率达到 98%以上，林草植被恢复率达到

99.9%，林草覆盖率达到 56.46%。各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。

## 污染影响调查

建设项目污染影响主要包括水环境、大气环境、声环境、固体废弃物等影响调查。为了解项目建设前后对区域环境产生的影响，本次验收建设单位委托云南坤发环境科技有限公司于 2020 年 4 月 21 日~4 月 22 日分别对项目周边地表水环境、地下水环境、项目厂界大气环境和项目厂界声环境的环境质量进行了监测和调查；同时，为了调查项目运行期间污染物排放情况，对项目产生的尾矿和外排废水（雨季）进行了监测和调查。

本次验收是在正常生产条件下对环境现状和污染物排放情况进行监测调查。项目竣工环保验收监测点位布置图见附图 5。

    - 水环境影响调查

1、水环境现状调查

      - 项目环评阶段水环境情况

根据原环境影响报告书，地表水评价河段设置了设 4 个监测断面，分别为滇滩河项目区上游 500m、滇滩河项目区下游 1500m、烂刺沟与滇滩河交汇处、项目区内烂刺沟。监测结果表明，滇滩河及烂刺沟水质达到《地表水环境质量标准GB3838-2002》Ⅲ类标准的要求，滇滩河水质较好有一定的环境容量。

      - 水环境质量现状调查

根据本次验收调查，共设置 2 个地表水监测断面，分别为 1#项目区上游烂刺沟、2#项目区下游 500m 处滇滩河；共设置 1 个地下水监测点，位于尾矿库下游。根据监测结果可知，项目地表水两个断面监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，项目周边地表水滇滩河及烂刺沟环境质量现状良好，项目运行过程对周边地表水的影响程度较小。尾矿库下游地下水监测点水质各指标监测结果均达到《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水体标准要求，项目运营对周边地下水无明显影响。

2、施工期水环境影响调查

项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活废水。其中施工废水通过临时沉淀池收集后，回用于施工用水和洒水降尘用水，不外排；施工人员生活清洗废水排入旱厕处理，旱厕定期清掏用于周边林地施肥，不外排；对周围地表水环境影响较小。

本项目施工期早已结束，根据现场调查，建设期废水未对周围水体造成污染， 建设期临时沉淀池及旱厕已经拆除，无环境遗留问题。

3、运营期水环境影响调查

- 水污染源调查

本项目运行期管理人员办公生活依托小独山选厂生活区，项目内无生活废水产生；生产过程中尾矿库干滩洒水降尘用水蒸发无废水产生。项目废水主要为湿堆尾矿库废水及初期坝下渗水。

小独山选厂以尾矿浆形式进入尾矿库的废水，在尾矿库沉淀澄清后，用水泵抽回小独山选厂回用于选矿工艺用水。旱季，尾矿库内废水可完全回用于小独山选厂选厂工艺用水，不外排。由于腾冲当地雨季时间较长降雨量较大，且尾矿库区占地面积较大、所处地势较低，雨季库内水量骤增，造成尾矿库盈水，无法完全回用于小独山选厂选矿工艺用水，全年盈余水 43.455 万 m3。为防治尾矿库溃坝，库内水位超过排水井标高时，回用不完部分通过排水井－排水管的方式进行外排（排洪），最终排入滇滩河。

项目初期坝坝型为碾压式透水堆石坝，坝基渗水通过暗涵排至坝下收集池沉淀处理后，再用回水泵站将渗水抽回至小独山选厂用于选矿工艺用水，不外排。

为了了解项目尾矿库外排废水的水质浓度，建设单位委托云南坤发环境科技有限公司于 2020 年 4 月 21 日~4 月 22 日对项目排污口废水进行了监测，具体监测情况如下：

①监测因子：pH、SS、COD、氨氮、总氮、总磷、石油类、总锌、总铜、总  锰、总硒、总铁、硫化物、氟化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铍、总银；

②监测点位：共设 1 个点位，项目排污口；

③监测频次：连续监测 2 天，每天采样 3 次；

④监测结果：具体见表 5.2-1。

表 5.2-1	尾矿库外排废水监测结果 单位：mg/L

| 监测点 | 项目排污口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间指标 | 2020.04.21 |  |  | 单次最大值 | 执行标准 | 达标 情况 |
| pH（无量纲） | 7.47 | 7.53 | 7.66 | 7.66 | 6~9 | 达标 |
| 悬浮物 | 7 | 5 | 9 | 9 | 10 | 达标 |
| 化学需氧量 | 16 | 15 | 16 | 16 | 50 | / |
| 氨氮 | 0.381 | 0.362 | 0.376 | 0.381 | 5 | / |
| 总氮 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 10 | 达标 |
| 总磷 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.5 | 达标 |
| 石油类 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 3.0 | 达标 |
| 总锌 | 0.063 | 0.033 | 0.030 | 0.063 | 1.0 | 达标 |
| 总铜 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | 0.2 | 达标 |
| 总锰 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.0 | 达标 |
| 总硒 | ＜4.0×10-4 | ＜4.0×10-4 | ＜4.0×10-4 | ＜4.0×10-4 | 0.05 | 达标 |
| 总铁 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | / | / |
| 硫化物 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.3 | 达标 |
| 氟化物 | 2.07 | 2.03 | 2.09 | 2.09 | 5.0 | 达标 |
| 总汞 | 6.39×10-5 | 1.26×10-4 | 1.59×10-4 | 1.59×10-4 | 0.01 | 达标 |
| 总镉 | 2.60×10-4 | 1.58×10-4 | 1.17×10-4 | 2.60×10-4 | 0.02 | 达标 |
| 总铬 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.5 | 达标 |
| 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.1 | 达标 |
| 总砷 | 4.3×10-4 | 3.6×10-4 | 3.4×10-4 | 4.3×10-4 | 0.1 | 达标 |
| 总铅 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.2 | 达标 |
| 总镍 | ＜0.007 | ＜0.007 | ＜0.007 | ＜0.007 | 0.5 | 达标 |
| 总铍 | ＜2.0×10-4 | ＜2.0×10-4 | ＜2.0×10-4 | ＜2.0×10-4 | 0.003 | 达标 |

| 总银 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.2 | 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点 | 项目排污口 |  |  |  |  |  |
| 采样时间指标 | 2020.04.22 |  |  | 单次最大值 | 执行标准 | 达标 情况 |
| pH（无量纲） | 7.77 | 7.58 | 7.64 | 7.77 | 6~9 | 达标 |
| 悬浮物 | 8 | 9 | 6 | 13 | 10 | 达标 |
| 化学需氧量 | 16 | 17 | 15 | 17 | 50 | / |
| 氨氮 | 0.348 | 0.334 | 0.353 | 0.353 | 5 | / |
| 总氮 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 10 | 达标 |
| 总磷 | 0.011 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.5 | 达标 |
| 石油类 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 3.0 | 达标 |
| 总锌 | 0.027 | 0.024 | 0.023 | 0.027 | 1.0 | 达标 |
| 总铜 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | 0.2 | 达标 |
| 总锰 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 1.0 | 达标 |
| 总硒 | ＜4.0×10-4 | ＜4.0×10-4 | ＜4.0×10-4 | ＜4.0×10-4 | 0.05 | 达标 |
| 总铁 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | / | / |
| 硫化物 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.3 | 达标 |
| 氟化物 | 2.02 | 2.11 | 2.13 | 2.13 | 5.0 | 达标 |
| 总汞 | 1.42×10-4 | 1.30×10-4 | 1.60×10-4 | 1.60×10-4 | 0.01 | 达标 |
| 总镉 | ＜1.0×10-4 | ＜1.0×10-4 | ＜1.0×10-4 | ＜1.0×10-4 | 0.02 | 达标 |
| 总铬 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.5 | 达标 |
| 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.1 | 达标 |
| 总砷 | 3.3×10-4 | 3.7×10-4 | 4.6×10-4 | 4.6×10-4 | 0.1 | 达标 |
| 总铅 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.2 | 达标 |
| 总镍 | ＜0.007 | ＜0.007 | ＜0.007 | ＜0.007 | 0.5 | 达标 |
| 总铍 | ＜2.0×10-4 | ＜2.0×10-4 | ＜2.0×10-4 | ＜2.0×10-4 | 0.003 | 达标 |
| 总银 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.2 | 达标 |

根据上表监测结果可知，尾矿库外排废水中各污染物浓度较低，均可满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表 3 水污染物特别排放限值及《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）表 3 水污染物特别排放限值中较严格的标准限值，对地表水体滇滩河水质影响较小。

- 工程建设对烂刺沟地表径流的影响

①项目原环评保护要求及影响分析

根据原环境影响报告书：尾矿库征地范围内包含一部分烂刺沟小河，烂刺沟为滇滩河的一条小支流，全长 2km，主要是大气降水汇集而成，水量较小，受季

节控制明显，有农田灌溉功能，从尾矿库区穿过。在项目建设后，烂刺沟地表水径流汇入尾矿库区，将尾矿库的防洪排水井-排水管作为该水沟的新渠道，由东向  西穿过库区、再通过项目排污口排出，最终排入滇滩河。

②验收调查实际采取措施及影响分析

烂刺沟地表径流发源于本项目东侧，项目建设之前烂刺沟由东向西穿过尾矿库区、最后汇入滇滩河。由于腾冲当地雨季时间较长降雨量较大，且尾矿库区汇水面积较大，雨季库内水量较大，造成尾矿库盈水；若上游烂刺沟地表径流全部进入库区，雨季库内水量骤增，对库内排洪设施运行造成负担，且增大尾矿库溃坝风险；同时，地表径流汇入库区与尾矿废水混合后，对烂刺沟水质有一定影响。

因此，综合考虑各方面因素，建设单位决定投资修建管道对烂刺沟进行引流、改道，地表水不进入库区。改道后、即本项目建成运行后，上游烂刺沟地表径流走向为：库区东侧（自建排水沟）→库区东南侧（自建排水沟）→汇入库区东南侧已有排水沟→农灌沟→由东向西汇入滇滩河。经核实，烂刺沟地表水改道修建的排水沟总长度约为 620m，全部修筑为明渠，尺寸宽乘深为 65cm×50cm。具体管道走向见附图 6。

通过采取以上措施，烂刺沟地表水径流水量、水质与项目建设前基本一致， 本项目建设对其影响较小。

- 水环境影响调查

①地表水监测

监测因子：流量、流速、pH、CODCr、BOD5、氨氮、铁、锌、SS、硫化物、  铅、镉、总磷和砷；

监测点位：共设 2 个点位，项目区上游烂刺沟、项目区下游 500m 处滇滩河； 监测频次：连续监测 2 天，每天采样一次；

监测结果：具体见表 5.2-2。

表 5.2-2	地表水检测结果一览表

| 检测点位 | 1#项目区上游烂刺沟 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | W200421X02-1 | W200422X02-1 | 标准限值 | 达标情况 |
| 样品状态 | 无色、无味、清澈 | 无色、无味、清澈 |  |  |
| 采样日期 项目 | 2020.04.21 | 2020.04.22 |  |  |
| pH（无量纲） | 7.64 | 7.77 | 6~9 | 达标 |

| 总磷（mg/L） | 0.070 | 0.073 | 0.2 | 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量（mg/L） | 8 | 7 | 20 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 2.2 | 2.4 | 4.0 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 0.181 | 0.173 | 1.0 | 达标 |
| 悬浮物（mg/L） | 14 | 13 | / | / |
| 硫化物（mg/L） | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.2 | 达标 |
| 铁（mg/L） | 0.24 | 0.26 | 0.3 | 达标 |
| 锌（mg/L） | 0.039 | 0.044 | 1.0 | 达标 |
| 铅（mg/L） | 5.24×10-3 | 5.40×10-3 | 0.05 | 达标 |
| 镉（mg/L） | 1.14×10-4 | ＜1.0×10-4 | 0.005 | 达标 |
| 砷（mg/L） | ＜3.0×10-4 | ＜3.0×10-4 | 0.05 | 达标 |
| 检测点位 | 2#项目区下游 500m 处滇滩河 |  |  |  |
| 样品编号 | W200421X03-1 | W200422X03-1 | 标准限值 | 达标情况 |
| 样品状态 | 无色、无味、清澈 | 无色、无味、清澈 |  |  |
| 采样日期 项目 | 2020.04.21 | 2020.04.22 |  |  |
| pH（无量纲） | 7.86 | 7.82 | 6~9 | 达标 |
| 流速（m/s） | 0.998 | 1.02 | / | / |
| 流量（m3/s） | 2.23 | 2.37 | / | / |
| 总磷（mg/L） | 0.024 | 0.027 | 0.2 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 13 | 14 | 20 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 2.3 | 2.2 | 4.0 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 0.165 | 0.094 | 1.0 | 达标 |
| 悬浮物（mg/L） | 11 | 10 | / | / |
| 硫化物（mg/L） | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.2 | 达标 |
| 铁（mg/L） | 0.11 | 0.09 | 0.3 | 达标 |
| 锌（mg/L） | 0.014 | 0.012 | 1.0 | 达标 |
| 铅（mg/L） | 1.97×10-3 | 1.71×10-3 | 0.05 | 达标 |
| 镉（mg/L） | ＜1.0×10-4 | ＜1.0×10-4 | 0.005 | 达标 |
| 砷（mg/L） | 1.1×10-3 | 1.2×10-3 | 0.05 | 达标 |

由上表监测结果可知，项目附近烂刺沟及滇滩河两个断面监测指标均能满足

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，项目周边地表水滇滩河环境质量现状良好；项目运行过程对周边地表水的影响程度较小。

②地下水环境监测

监测因子：pH、硫酸盐、硝酸盐、氨氮、氟化物、铁、镉、铅、锌、汞、砷、  铜；

监测点位：设 1 个监测点，位于尾矿库下游；

监测频次：连续监测 2 天，每天监测 1 次； 监测结果：具体见表 5.2-3。

表 5.2-3	地下水检测结果一览表

| 检测点位 | 尾矿库下游 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | W200421X04-1 | W200422X04-1 | 标准限值 | 达标情况 |
| 样品状态 | 无色、无味、清澈 | 无色、无味、清澈 |  |  |
| 采样日期 项目 | 2020.04.21 | 2020.04.22 |  |  |
| pH（无量纲） | 7.43 | 7.56 | 6.5~8.5 | 达标 |
| 硫酸盐（mg/L） | ＜8 | ＜8 | 250 | 达标 |
| 硝酸盐（以N 计） （mg/L） | ＜0.08 | ＜0.08 | 20 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 0.048 | 0.057 | 0.5 | 达标 |
| 氟化物（mg/L） | 0.228 | 0.218 | 1.0 | 达标 |
| 铁（mg/L） | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 达标 |
| 镉（mg/L） | ＜1.0×10-4 | ＜1.0×10-4 | 0.005 | 达标 |
| 铅（mg/L） | 1.41×10-3 | 1.10×10-3 | 0.01 | 达标 |
| 锌（mg/L） | 0.011 | 0.010 | 1.0 | 达标 |
| 汞（mg/L） | ＜4.0×10-5 | ＜4.0×10-5 | 0.001 | 达标 |
| 砷（mg/L） | 9.3×10-4 | 1.2×10-4 | 0.01 | 达标 |
| 铜（mg/L） | ＜0.006 | ＜0.006 | 1.0 | 达标 |

从上表可以看出，项目尾矿库下游地下水监测点水质各指标监测结果均达到

《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水体标准要求；项目运行对周边地下水无明显影响。

4、水环境影响调查结论及建议

本项目建设期已结束，建设期废水未对周围水体造成污染，建设期旱厕及沉淀池已经拆除。在施工建设期间，没有环境遗留问题，没有发生扰民及投诉事件。由监测结果可知，试运行期间尾矿库旱季无废水外排，雨季外排废水可满足相应

排放标准。项目区滇滩河及烂刺沟两个断面监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，项目周边地表水滇滩河环境质量现状良好；尾矿库下游地下水监测点水质各指标监测结果均达到《地下水质量标准》

（GB14848-2017）Ⅲ类水体标准要求。项目运行过程对周边地表水、地下水环境的影响程度较小。

调查认为，本项目实际落实的尾水回用设施和水污染防治措施，满足环评设计要求，符合环保要求。验收调查建议加强对环保设施维护，确保正常运行。

    - 环境空气影响调查

1、环境空气现状调查

- 项目环评阶段大气环境情况

根据原环境影响报告书，项目环境空气质量现状监测设 2 个监测点，项目北1#项目区上风向、2#项目区下风向，主要进行 TSP、PM10、SO2、NO2 监测。根据监测结果表明，监测因子 TSP、PM10、SO2、NO2 在所有监测时段和监测点均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准要求，无超标情况出现，总的来看，项目区的环境空气质量很好，有一定的环境容量。

- 环境空气质量现状调查

根据本次验收调查，针对项目 TSP、PM10 质量现状、共设 2 个监测点位，分别为项目北侧 200m 处大坪社村民，项目南侧 240m 处小独山选厂生活区。根据监测结果表明，项目附近居民点 TSP、PM10 监测结果满足《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准限值，项目所在区域环境空气质量现状较好。

2、施工期环境空气环境影响调查

施工过程中废气主要是施工扬尘和燃油废气。项目施工期间定期对施工场地进行洒水降尘，运输车辆采取封闭措施，物料堆放要规整并适当遮蔽和覆盖，尽量选择在无大风的天气施工，有效减小了扬尘污染；燃油废气来源于施工机械和运输车辆使用燃油时排放，废气间断性产生，且产生量较小、产生地点相对分散， 易被稀释扩散，对环境空气影响较小。

根据调查及走访，在施工建设期间，没有环境遗留问题，没有发生扰民及投诉事件。施工期产生的废气影响为暂时性的，与本项目有关的环境问题随着施工期结束已消失。

3、运营期环境空气影响调查

- 大气污染源调查

项目运行期大气污染物主要为尾矿库区干滩产生的扬尘，呈无组织排放。项目尾矿库干滩周边设置有洒水降尘管道，管道上共设置 25 个喷头、每隔 12m 安装 1 个，定期对干滩采取洒水降尘，有效抑制扬尘的排放。

根据本次验收废气监测结果表明，项目运行期产生的无组织排放颗粒物经洒水降尘、空气稀释及扩散后排放浓度可满足《铁矿采选工业污染物排放标准》

（GB28661-2012）表 7 中无组织排放浓度限值要求，即颗粒物浓度≤1.0mg/m3，可做到达标排放，对周围空气环境影响较小。

- 废气环境影响调查

①废气监测

监测因子：无组织颗粒物

监测点位：共设 4 个点位，分别为项目尾矿库干滩上风向（参照点）、下风向轴线上（1#监控点）、下风向轴线左侧约 15°（2#监控点）、4#下风向轴线右侧约15°（3#监控点）；

监测频次：连续监测 2 天，每天采样 3 次

监测结果：详见 5.2-4。

表 5.2-4	废气无组织排放颗粒物检测结果	单位：mg/m3

| 检测点位 | 采样日期 | 采样时段 | 检测项目 | 最大值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 无组织排放颗粒物 |  |  |  |
| 参照点 | 2020.04.21 | 08:01~09:01 | 0.327 | 0.395 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 09:30~10:30 | 0.395 |  |  |  |
|  |  | 11:02~12:02 | 0.352 |  |  |  |
|  | 2020.04.22 | 08:02~09:02 | 0.370 | 0.393 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 09:23~10:23 | 0.393 |  |  |  |
|  |  | 10:53~11:53 | 0.351 |  |  |  |
| 监控点 1# | 2020.04.21 | 08:10~09:10 | 0.611 | 0.678 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 09:37~10:37 | 0.678 |  |  |  |
|  |  | 11:09~12:09 | 0.614 |  |  |  |

|  | 2020.04.22 | 08:11~09:11 | 0.741 | 0.811 | 1.0 | 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 09:30~10:30 | 0.546 |  |  |  |
|  |  | 11:01~12:01 | 0.811 |  |  |  |
| 监控点 2# | 2020.04.21 | 08:15~09:15 | 0.720 | 0.788 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 09:42~10:42 | 0.788 |  |  |  |
|  |  | 11:13~12:13 | 0.636 |  |  |  |
|  | 2020.04.22 | 08:16~09:16 | 0.653 | 0.745 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 09:35~10:35 | 0.700 |  |  |  |
|  |  | 11:06~12:06 | 0.745 |  |  |  |
| 监控点 3# | 2020.04.21 | 08:20~09:20 | 0.785 | 0.785 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 09:47~10:47 | 0.766 |  |  |  |
|  |  | 11:18~12:18 | 0.724 |  |  |  |
|  | 2020.04.22 | 08:20~09:20 | 0.741 | 0.787 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 09:39~10:39 | 0.787 |  |  |  |
|  |  | 11:11~12:11 | 0.746 |  |  |  |

由上表可以看出，项目运行期厂界无组织排放颗粒物可满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表 7 中规定的限值要求（即 1.0mg/m3）。项目厂界下风向的监测指标浓度值比厂界上风向的大，说明本项目的生产会对项目区大气环境产生一定的影响，但影响轻微，不会降低区域空气环境质量功能。

② 环境空气质量监测

监测项目：TSP、PM10；

监测点位：共设 2 个点位，项目北侧 200m 处大坪社村民、项目南侧 240m

处小独山选厂生活区；

监测频率：连续监测 2 天，提供日均值； 监测结果：详见表 5.2-5。

表 5.2-5	环境空气 TSP、PM10 日均值检测结果	单位：μg/m3

| 检测点位 | 采样日期 | 检测项目 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TSP |  |  |
| 北侧 200m 处大坪社村民 | 2020.04.21 | 207 | 300 | 达标 |
|  | 2020.04.22 | 208 |  | 达标 |

| 项目南侧 240m 处独山选厂生活区 | 2020.04.21 | 220 | 300 | 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020.04.22 | 198 |  | 达标 |
| 检测点位 | 采样日期 | 检测项目 | 标准限值 | 达标情况 |
|  |  | PM10 |  |  |
| 北侧 200m 处大坪社村民 | 2020.04.21 | 74 | 150 | 达标 |
|  | 2020.04.22 | 68 |  | 达标 |
| 项目南侧 240m 处独山选厂生活区 | 2020.04.21 | 71 | 150 | 达标 |
|  | 2020.04.22 | 72 |  | 达标 |

由上表可以看出，项目附近居民点 TSP、PM10 监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，项目运营过程对周边居民环境空气的影响程度较小。

4、大气环境影响调查结论及建议

项目施工期采取洒水降尘、清扫道路、加强管理等措施，大气污染物随施工期的结束而结束，经过走访，未收到周边居民投诉，施工期大气污染物对项目区外环境影响较小。根据监测结果表明，项目无组织排放颗粒物监测结果均满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表 7  中规定的限值要求（即 1.0mg/m3）；项目附近居民点 TSP、PM10 监测结果满足《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准限值，项目运行过程对周边环境空气的影响程度较小。根据监测结果表明，项目的生产运行未对项目所在区域的大气环境质量造成

污染。项目所采取的大气环境保护措施有效。

    - 声环境影响调查

1、声环境现状调查

- 项目环评阶段声环境情况

根据原环境影响报告书，共布设 7 个测点，库区东、南、西、北，库区北侧200m 处大坪社、南侧选厂生活区、小独山选厂车间。根据监测结果表明，项目主要产噪点噪声监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求，项目区附近的声环境质量较好，具有一定的环境容量。

- 声环境质量现状调查

根据本次验收调查，针对项目厂界噪声共设 4 个监测点位，分别为项目东侧厂界 1m 处、项目南侧厂界 1m 处、项目西侧厂界 1m 处及项目北侧厂界 1m 处。根据监测结果表明，项目厂界东、南、西、北噪声达到《工业企业厂界环境噪声

排放标准》（GB12348-2008）2 类标准（昼间 60dB(A)），项目运营过程对周边居民声环境的影响程度较小。

2、施工期声环境影响调查及环境保护措施有效性

施工期噪声源主要是施工场地地面工程施工机器和运输设备噪声。根据现场查看，项目加强对施工机械的维护保养，选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，夜间不施工；且项目四周被山体包围，项目施工期对周围敏感点的影响不大。

本项目建设期已结束，根据现场调查及走访，本项目施工期噪声未对周围声环境产生长期不良的影响，也没有发生扰民事件。

3、运营期声环境影响调查

- 噪声源及治理措施调查

运营期主要噪声源包括：尾矿库区回水系统设置的水泵。

根据验收调查，项目回用水泵置于室内，通过采用低噪型设备、设置减震垫、合理布置、距离衰减、空气吸收等隔声降噪措施。试运行期间未发生村民投诉噪声影响现象。

- 噪声环境影响调查监测项目：厂界噪声；

监测点位：共设 4 个点位，其中：项目东侧厂界 1m 处、项目南侧厂界 1m

处、项目西侧厂界 1m 处及项目北侧厂界 1m 处；

监测频次：连续监测 2 天，厂界噪声每天昼间及夜间监测 1 次； 监测结果：详见表 5.2-6。

表 5.2-6	厂界噪声监测结果一览表	单位：dB（A）

| 检测点位 | 检测日期 | 检测时间（时:分） | 昼间 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目东侧边界 1m 处 | 2020.04.21 | 09:03 | 56.4 | 60 | 达标 |
|  | 2020.04.22 | 09:05 | 54.9 |  | 达标 |
| 项目南侧边界 1m 处 | 2020.04.21 | 09:12 | 55.8 | 60 | 达标 |
|  | 2020.04.22 | 09:17 | 55.3 |  | 达标 |
| 项目西侧边界 1m 处 | 2020.04.21 | 09:23 | 56.2 | 60 | 达标 |
|  | 2020.04.22 | 09:29 | 54.7 |  | 达标 |
| 项目北侧边界 1m 处 | 2020.04.21 | 09:37 | 56.1 | 60 | 达标 |
|  | 2020.04.22 | 09:41 | 56.1 |  | 达标 |
| 检测点位 | 检测日期 | 检测时间（时:分） | 夜间 | 标准限值 | 达标情况 |

| 项目东侧边界 1m 处 | 2020.04.21 | 22:05 | 44.5 | 50 | 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020.04.22 | 22:03 | 46.2 |  | 达标 |
| 项目南侧边界 1m 处 | 2020.04.21 | 22:27 | 43.9 | 50 | 达标 |
|  | 2020.04.22 | 22:21 | 45.9 |  | 达标 |
| 项目西侧边界 1m 处 | 2020.04.21 | 22:43 | 45.2 | 50 | 达标 |
|  | 2020.04.22 | 22:40 | 44.6 |  | 达标 |
| 项目北侧边界 1m 处 | 2020.04.21 | 23:01 | 45.6 | 50 | 达标 |
|  | 2020.04.22 | 23:00 | 45.3 |  | 达标 |

根据上表监测结果可知，项目运营期噪声经采取相应措施后，东侧、南侧、西侧及北侧各厂界昼夜噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）2 类标准，可达标排放。

4、声环境影响调查结论及建议

项目施工期噪声未对周围声环境产生长期不良的影响，也没有发生扰民事件。根据现场噪声监测结果，厂界东、南、西、北噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。因此，项目的生产运行未对项目所在区域的声环境质量造成污染。项目所采取的声环境保护措施有效。

    - 固体废物影响调查

1、施工期固体废弃物环境影响调查

项目施工期产生固废主要为土石方、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。项目施工期产生的建筑垃圾集中收集，进行回收利用，无法回收利用的由建设单位运往政府指定地点进行处置，不随意堆放；项目施工过程中产生的生活垃圾采取了设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后每天由施工单位运往滇滩镇环卫部门指定地点统一处置。根据项目水保验收资料，本工程挖方总量为 65290m3，其中基础开挖61870m3，表土剥离 3420m3、堆存于表土堆存内，用于后期尾矿库覆土绿化；回填利用 16600m3，绿化覆土 3420m3；产生弃渣 48690m3 直接堆放至尾矿库内。施工期固体废弃物均得到合理妥善的处置，处置率 100%。

根据调查及走访，在施工建设期间，没有环境遗留问题，没有发生扰民及投诉事件。施工期固体废弃物均得到合理妥善的处置，处置率 100%，对周围环境的影响不大。

2、运营期固体废物影响调查

- 固体废物污染源调查

本项目主要收集、堆放小独山选厂排放的湿尾矿，运行期产生的固体废物主要为尾矿渣。统一堆存于尾矿库内。

- 固体废弃物影响调查

为了确定本项目堆存尾矿固废属性，本次验收委托云南坤发环境科技有限公司对库内尾矿进行监测。

监测点位：共设置 1 个监测点，尾矿库内堆存的尾矿；

监测项目：废石浸出毒性及腐蚀性：pH、铜（以总铜计）、锌（以总锌计）、  镉（以总镉计）、铅（以总铅计）、总铬、铬（六价）、汞（以总汞计）、铍（以总铍计）、钡（以总钡计）、镍（以总镍计）、总银、砷（以总砷计）、硒（以总硒计）、无机氟化物（不包括氟化钙）、氰化物（以 CN-计）；

- 监测频次：监测 1 天，采样 1 次；

（4）监测结果：详见表 5.2-7、表 5.2-8、表 5.2-9。

表5.2-7	尾矿浸出毒性试验结果表	单位：mg/L

| 样品 | 尾矿库尾矿 | 《危险废物鉴别标准—— 浸出毒性鉴别》 （GB5085.3-2007）标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 项目 | 2020.04.21 |  |  |
| 氟化物 | 0.657 | 100 | 达标 |
| 砷 | 2.2×10-3 | 5 | 达标 |
| 硒 | 9.4×10-4 | 1 | 达标 |
| 汞 | ＜2.0×10-5 | 0.1 | 达标 |
| 氰化物 | ＜0.004 | 5 | 达标 |
| 钡 | 0.006 | 100 | 达标 |
| 铍 | ＜0.004 | 0.02 | 达标 |
| 总银 | ＜0.01 | 5 | 达标 |
| 六价铬 | ＜0.004 | 5 | 达标 |
| 铬 | ＜0.03 | 15 | 达标 |
| 镍 | ＜0.03 | 5 | 达标 |
| 铜 | 0.03 | 100 | 达标 |
| 铅 | ＜0.06 | 5 | 达标 |
| 锌 | ＜0.06 | 100 | 达标 |
| 镉 | ＜0.05 | 1 | 达标 |

表5.2-8	尾矿腐蚀性试验结果表	单位：mg/L

| 样品 | 尾矿库尾矿 | 《危险废物鉴别标准—— 浸出毒性鉴别》 （GB5085.3-2007）标准值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 项目 | 2020.04.21 |  |  |
| pH（无量纲） | 8.93 | 2≤ pH≤12.5 | 不具腐蚀性 |

表5.2-9  第I类、第II类一般工业固体废物试验结果表	单位：mg/L

| 样品 | 尾矿库尾矿 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表 1 标准 限值及表4 中一级标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 项目 | 2020.04.21 |  |  |
| pH（无量纲） | 8.93 | 6~9 | 达标 |
| 氟化物 | 0.590 | 10 | 达标 |
| 砷 | 2.0×10-3 | 0.5 | 达标 |
| 硒 | 6.6×10-4 | 0.1 | 达标 |
| 汞 | ＜2.0×10-5 | 0.05 | 达标 |
| 氰化物 | ＜0.004 | / | / |
| 钡 | 0.005 | / | / |
| 铍 | ＜0.004 | 0.005 | 达标 |
| 总银 | ＜0.01 | 0.5 | 达标 |
| 六价铬 | ＜0.004 | 0.5 | 达标 |
| 铬 | ＜0.03 | 1.5 | 达标 |
| 镍 | ＜0.03 | 1.0 | 达标 |
| 铜 | ＜0.02 | 0.5 | 达标 |
| 铅 | ＜0.06 | 1.0 | 达标 |
| 锌 | ＜0.06 | 2.0 | 达标 |
| 镉 | ＜0.05 | 0.1 | 达标 |

根据表 5.2-7 及表 5.2-8 检测结果，各指标浓度均低于《危险废物鉴别标准—— 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）和《危险废物鉴别标准——腐蚀性鉴别》

（GB5085.1-2007），可判定项目堆存尾矿不属于危险废物；根据表 5.2-9 检测结果，各污染物水浸浸出浓度能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）相应标准限值， 因此， 按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

（GB18599-2001）3.2  要求：按照规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中，任何一种污染物的浓度均未超过 GB8978 最高允许排放浓度，且 pH 值在 6~9 范围内的一般工业固体废物为第Ⅰ类一般工业固体废物，可判定项目堆存尾矿属于第Ⅰ 类一般工业固体废物，可按一般工业固体废物贮存、处置方法进行处理，对周围环境影响较小。

4、固体废弃物影响调查结论及建议

总的来说，项目施工期固体废弃物均得到妥善处置，随施工期的结束而结束， 经过走访，未收到周边居民投诉，施工期固体废弃物对项目区外环境影响较小。项目试运行期产生的固体废物处置率为 100%，对环境影响不大。项目采取的固废处置措施可行。

## 社会环境影响调查

    - 社会经济现状调查

滇滩镇全镇辖云峰、山寨、胜利、腊幸、左所、河西、早坡、西营、联族共九个社区，115 个村民小组，2017 年末全镇总人口数 29268 人，其中乡村人口19200 人，占总人口的65.6%；城镇人口10068 人，占总人口的34.4%。人口自然增长率为 3.62%。

滇滩镇2017 年末公共财政预算收入2759 万元，公共财政预算支出4594 万元；

农村人均纯收入 11400 元，农业现价总产值 21995 万元，年末耕地面积 42472 亩，

粮食总产 27782 吨，其中大春产量 21870 吨，小春产量 5912 吨，人均粮食产量

949 千克，肉类总产 6025 吨，年末生猪存栏 42185 头，年末肥猪出栏 59500 头。

    - 搬迁、安置于补偿措施落实情况调查

根据项目建设区域占地情况，区域内不存在占用宅基地等情况，但是项目建设占用了部分水田，所占水田分数多个农户，因此，无全部是大部分失地的农户，项目占用水田部分建设单位通过经济补偿或解决就业来进行补偿。因此，本项目建设不存在移民、搬迁等问题。

    - 文物古迹、历史遗迹等重要保护目标措施调查

- 滇滩关遗址

滇滩关遗址，《徐霞客游记》中记为巅滩关，有巅险河滩之意。遗址在腾冲城北偏西 55km 处，该遗址的发现是研究龙川江主源流域史前文化和该区域更新世晚期到全新世晚期的自然变化、人类发展的重要依据，也是目前腾冲境内发现的最大范围的新石器遗址。

该遗址与尾矿库距离较远，相距 2500m，且之间有山峦相隔，不属于同一地质单元内，故项目建设和运行对其无影响。

- 云峰山

云峰山位于腾冲市城西北 50 多公里的滇滩镇，远看形如玉笋挺立，直插天际， 因峰腰常常云雾缭绕，故名“云峰山”。云峰山以其“山高谷深，陡峭险峻”而著称。山上一千多级“三折云梯”直通山顶，最陡处的 43 级石阶近乎垂直，且宽不足尺。两旁是万丈深渊，令人目眩心惊。游客需面贴绝壁，手扶铁链而上。云峰寺建在两亩见方的山顶，有玉皇阁、老群殿、观音殿等明代建筑。站在天门极目远眺， 但见远处高黎贡山雪峰皑皑，四周群山苍翠葱茏，平川春色如画，景色极为优美壮丽。

经核实，该景区位于项目西南侧约 20km 处，相隔较远，项目建设和运行对其无影响。

- 无极寺

无极寺为佛教寺庙，寺院在中国就是佛教传教的场所，是外来文化。佛教大约在汉代传入中国。寺院不仅具有弘法利生的传统佛教的重大作用，还至少具备如下七个方面的功能：一是传法教育的功能；二是庄严国土、美化环境的功能； 三是维护生态平衡的功能；四是接引信徒实践佛陀教诲的功能；五是保存传统文化的功能；六是抚慰人心、稳定社会的功能；七是旅游观光胜地。

庙会，又称为庙市或节场，是指在寺庙附近聚会，进行祭神、娱乐和购物等活动，是中华文化传统的节日风俗。根据现场调查与统计，无极寺平常有 10 人常住，每逢初一、十五举行庙会，其余时间也会不定期组织举行庙会活动，每年无极寺组织庙会约 50 次。庙会一开，八方来拜，敬神上香，祈愿还家，每逢初

一、十五等情况节日举行庙会，无极寺一般约有100-200   人次·天上香祈福，如遇

春节等重要庙会，最多时候每天约有 400-500 人次进庙上香祈愿，赶庙会人员多为附近村庄和城镇居民。

据现场调查，本项目评价范围内无铁路、高速公路等大型建（构）筑物及基本农田、水库等；评价区不涉及文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、地质遗迹等。因此，环境敏感点主要是项目周边大坪社居民点、周边地表水滇滩河、烂刺沟及地下水环境，由监测结果可知，运营期采取相应措施后项目的废水、废气、噪声、固体废弃物对项目周边的环境保护目标影响较小。

    - 社会环境影响调查结论

项目选址不涉及文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、森林公园等法定环境敏感区和特殊功能生态区，未占用基本农田，不在城市总体规划范围内。本项目建设不涉及居民拆迁、安置；项目选址不敏感，无限制本工程建设的重大环境因子，对周边环境保护目标影响较小。

# 清洁生产调查

本次评价的清洁生产指标参照《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T294-2006）中关于尾矿库的相关指标，此次清洁生产评价采用指标对比法，逐项确定指标级别，全部达到或超过同一指标级别要求项可视为达到此级别指标，若有一项未达到此级别则视为低一级指标级别。

本项目尾矿库用于堆存铁选尾矿，因此尾矿库建设对照 HJ/T294-2006《清洁生产标准 铁矿采选业》中铁矿采选行业清洁生产标准（选矿类）关于尾矿库的相关标准，对本项目进行清洁生产分析。

本标准将铁矿采选行业生产过程清洁生产水平划分为三级技术指标，一级代表国际清洁生产先进水平，二级代表国内清洁生产先进水平，三级代表国内清洁生产基本水平。

本次验收调查从工业水重复利用率、尾矿综合利用率、环境法律法规标准、环境审核、生产过程环境管理、环境管理、废物处理与处置等方面调查烂刺沟尾矿库清洁生产水平。具体内容见表6.1-1。

表 6.2-1 清洁生产指标分析表

| 指标 | 一级 | 二级 | 三级 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物回收利用指标 |  |  |  |  |
| 工业水重复利用率（%） | ≥95 | ≥90 | / | 尾矿浆携带的工业废水整体水循环利用率达 97%，达到一级水平 |
| 尾矿综合利用率 （%） | ≥30 | ≥15 | ≥8 | 尾矿全部堆存与本项目 建设的尾矿库内。 |
| 环境管理要求 |  |  |  |  |
| 环境法律法规标准 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准。 |  |  | 项目符合国家和地方相关的法律法规要求，各类污染物监测后表明达到 国家排放标准。 |
| 环境审核 | 按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核； 按照 ISO14001 建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件 齐备 | 按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度健全， 原始记录及统计数据齐全有效 | 按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全 | 项目按照企业清洁生产审核指南的要求进行审核，并建立健全环境管理制度，同时记录并保存原始记录及统计数据。达到二级水平。 |

| 生 | 岗位培训 | 所有岗位进行过严格培训 |  | 主要岗位进行过严格培训 | 项目对所有岗位人员进 行严格培训后方可上岗。 达到一级水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产过程环境管理 | 生产设备的 使用、维护、检修管理制 度 | 有完善的管理制度、并严格执行 | 主要设备有具体的管理制 度，并严格执 行 | 主要设备有基本的管理制 度，并严格执 行。 | 本项目设置有完善的管理制度，并严格执行，达到一级水平。 |
|  | 生产工艺用水、用电管 理 | 各种计量装置齐全，并制定严格 计量考核制度 | 主要环节进行计量，并制定 定量考核制度 | 主要环节进行计量 | 项目对主要生产环节进行了计量，达到三级水平 |
|  | 各种标识 | 生产区内各种标识明显，严格进行定期检查 |  |  | 尾矿库区设置表示牌，并 定期检查 |
| 环境管理 | 环境管理机 构 | 建立并有专人负责 |  |  | 设立环境管理专人 |
|  | 环境管理制度 | 健全、完善的环境管理制度，并纳入日常管理 |  | 较完善的环境管理制度 | 本项目已建立较完善的环境管理制度，并将其纳入日常管理制度。达到一 级水平 |
|  | 环保设施运 行管理 | 记录运行数据并建立环保档案 |  | 记录并统计运 行数据 | 记录运行数据，并建立环 保档案 |
|  | 污染源监测系统 | 对水、气、声主要污染源、主要污染进行定期监测 |  |  | 项目制定完善的监测计划，待正式运行后按计划 定期开展监测 |
|  | 信息交流 | 具备计算机网络化管理系统 |  | 定期交流 | 项目建立有计算计网络 化管理体系 |
| 土地复垦（尾矿库） |  | - 具有完整的复垦计划，复垦管理纳入日常生产管理 - 土地复垦率达 到 80% | 1）具有完整的复垦计划，复垦管理纳入日常生产管理 2）土地复垦率 达到 50% | 1）具有完整的复垦计划，复垦管理纳入日常生产管理 2）土地复垦率 达到 20% | 本项目《尾矿库可研》已建立了复垦计划，之后将进行《土地复垦计划方案》的编制，土地复垦率可达 80%以上，达到一级 水平 |
| 废物处理与处置 |  | 应建有尾矿贮存、处置场，并有防止扬尘、淋滤水污染、水土流失的措施 |  |  | 本项目已建立尾矿库，并按要求落实洒水降尘措施、初期坝渗水收集措 施、水保措施 |
| 相关方环境管理 |  | 服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服 务方的环境要求 |  |  | 尾矿库由企业自行管理 服务 |

有上表可以看出，烂刺沟尾矿库建成后，不进行选矿活动，对照铁矿采选行业有关尾矿库的相关清洁生产指标，本项目尾矿库清洁生产水平可达到“三级清洁生产企业”。

# 环境风险事故防范及应急措施调查

环评中针对可能出现的环境风险提出了防范措施，本次调查针对环评中提出的环境风险防范措施进行了调查。

## 环境风险事故源调查

根据调查，尾矿库项目需要重点防范的危险有害因素是溃坝、泥石流。此外， 坝体坍塌、滑坡及库区存在的滑坡等重要危险因素亦应引起重视和加以预防控制。尾矿库坝体损坏的主要原因有相邻坝体或坝基受坝体重力作用及地质环境的影响，产生不均匀沉降或位移；坝体堆筑的结构、断面、坡比及筑坝周期等与设计不符或设计本身存在缺陷；库区发生地震、泥石流、滑坡等重大地质灾害，发生强降雨或极端干旱气候等。若坝体发生损坏，不仅会对下游河流、村庄村民生命财产安全造成重大影响，还会对周围土壤、植被、动物及下游河道造成严重影响。

## 风险事故防范及防治措施调查

为防止项目尾矿库产生溃坝、泥石流等环境风险，建设单位采取了以下措施进行风险防治：

    - 建设单位严格按照上级监管部门和相关技术规范要求，积极做好尾矿库建设施工、安全管理、试运行、巡查监测工作，确保尾矿库安全稳定。

    - 项目于 2018 年 4 月 23 日组织设计、施工、监理等相关单位进行了工程

竣工验收、并通过验收，同时于 2018 年 11 月 1 日取得云南省安全生产监督管理局颁发的烂刺沟尾矿《安全生产许可证》（编号：（云）FM 安许证字【2018】0760）。

    - 建设单位针对烂刺沟尾矿制定了《尾矿库运行安全管理制度》、《尾矿库安全检查制度》，制定了完备的安全生产规章制度和操作规程，实施安全管理。

    - 建立尾矿库库外排洪设施和库内排洪设施；库区两侧道路旁设置截排水沟，初期坝两侧设置 763m 排水沟、坝坡横向设置 3428m 排水沟，副坝砖砌排水沟 845m，并加强维护，确保截排水沟运行正常。

    - 尾矿库设置有坝体表面位移监测、坝体内部位移监测、浸润线监测、库区水位监测、雨量监测、干滩监测、视频监控等在线监测系统。做好边坡监测工作，落实人员、落实内容，利用一些科学的手段对边坡监测提供真实可靠的数据，

防止边坡坍塌、滑坡、泥石流等安全事故的发生。

    - 认真执行尾矿库安全检查制度，发现问题及时上报。

## 突发环境事件应急预案

经调查，为提高企业应对突发环境事件，防范突发环境事件，增强事件发生后快速有效处理、针对事件性质开展及时有效的应急救援工作，减少人员伤害、降低环境损害风险能力。建设单位已结合项目目前环境现状和未来可能出现的环境状况，编制完成了《腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库突发环境事件》， 并报予保山市生态环境局腾冲分局备案， 取得相应备案号530522-2020-25-L。

建议建设单位继续设专门人员负责该项目已落实的环保措施维护巩固，并定期演练加强风险事故防范，杜绝造成环境污染或生态破坏。

# 环境管理状况及监测计划落实情况调查

环境管理与环境监测是全面落实贯彻执行我国环境保护基本国策的措施，对生产期进行监督管理，同时进行系统的环境监测，及时、准确、全面地了解项目环保措施的落实情况及环境污染状况，发现潜在的不利影响，从而及时采取措施以减轻和消除不利影响，确保环保设施发挥最佳效果，使环境不利影响减轻到最低程度。

## 环境管理落实情况

目前，建设单位已建立由上而下的专职环境保护机构负责制，并由环境保护主管部门监督，切实落实各项环保措施，环境管理机构如下图。

图 8.1-1	施工期环境管理机构示意图

施工期制定了项目建设环境保护的管理制度和实施办法，指导施工过程的环境保护工作，并在工程施工过程中督促执行，检查执行情况，及时发现问题，提出改进措施及建议。同时按照环评及设计要求对评价中提出的环保措施予以实施， 以确保环保设施的建设，使工程达到预期效果。有专人负责对施工过程中的污染源管理，搞好施工过程的组织管理，合理安排和组织施工机械的运行及施工作业时间，最大限度地减少工程施工作业产生的噪声、振动、扬尘等对环境的不利影响。对施工过程中产生的弃土进行了妥善处置，减轻了其对环境的影响。合理组织施工，防止场地开挖后雨水冲刷造成水土流失。通过施工期的环境保护管理工作，较好地实施了环评及审批文件中提出的环境保护要求，施工期未发生污染环境事故和扰民问题。

图 8.1-2	运行期环境管理机构示意图

项目运行期成立了环境保护工作领导小组，负责项目环境保护日常管理工作。项目已制定并完善环境保护管理制度，主要确定了企业、各部门、各岗位的

职责和环境保护目标；建立了项目运行过程中的污染源档案、环境保护设施的处理工艺流程和设备档案；定期对职工进行环境保护意识教育和技术培训。环保负责人员定期对环保设施进行检查和维护，保证高效、正常运行，并检查无组织粉尘源的抑尘措施等是否确实得到实施。按照公司环保管理和监测计划，配合环境监测单位对项目区内噪声、废气、废水等污染源及地表水、地下水、环境空气等环境质量现状进行了监测。

项目已按照环发[2015]4 号文《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中相关要求，已编制完成详细的《突发环境事件应急预案》，并报予保山市生态环境局腾冲分局备案，取得相应备案号 530522-2020-25-L。

专职环境保护机构其主要职责是：

- 贯彻执行国家、地方环境保持法规和标准。

- 随着工程进展情况，不断落实环评中的环境保护措施，确保环境保护措施与工程同步协调进行。

- 制定项目污染物排放和环保设施运转情况，协同当地环保部门处理与本项目有关的环境问题，以及公众提出的意见和建议。

- 领导并组织项目环境监测工作，建立监测档案。负责环境工作人员业务培训。保证各类监测设备正常运行。根据监测结果，优化污染防治措施。

- 完成项目环境监控规定的各项目监控任务，按有关规定编制各种报告与报表，并负责向上级领导及环保部门呈报。

- 组织开展环境教育和技术培训、提高全体工作人员环境保护意识。

- 参与项目的污染事故调查，协调环境问题的解决。

## 环境监测计划落实情况

    - 环境影响报告书中提出的监测计划落实情况

本项目已按照《腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目环境影响报告书》中列出的监测计划一览表相关要求，委托云南坤发环境科技有限公司对项目环境质量现状和污染源进行竣工验收监测，监测内容与环评要求一致。具体监测结果见云南坤发环境科技有限公司出具的竣工验收检测报告，报告编号：坤发环检字【2020】-04129 号，详见附件 11。

    - 验收监测质量保证及质量控制

1、验收监测分析方法及分析仪器

表 8.2-1	监测分析方法及主要仪器

| 检测 类型 | 检测项目 | 检测方法及来源 | 主要仪器型号 | 最低检出限或 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气和废气 | 无组织排放颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T15432-1995 | 崂应 2050 型大气采样器 /KF033-05、06、07、08 BSA224S 电子天平/KF018-04 | 0.001mg/m3 |
|  | TSP | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T15432-1995 及修改 单 | 天虹TH-150F 型大气采样器 /KF033-28、29、30、31 BSA224S 电子天平/KF018-04 | 1μg/m3 |
|  | PM10 | 环境空气 PM10 和PM2.5 的测定 重量法HJ618-2011 |  | 10µg/m3 |
| 水质 | pH | 便携式pH 计法 《水和废水监测 分析方法》(第四版) | FG2 便携式 pH 计/KF027-02 | / |
|  | 流量 | 流速仪法《水和废水检测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002 年） | LS1206B 旋浆式流速仪 /KF058-03 | / |
|  | 流速 |  |  |  |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸 盐法HJ828-2017 | 50ml 酸式滴定管/KFD-05 | 4 mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光 光度法 HJ535-2009 | 723N 分光光度计/KF013 | 0.025mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989 | BSA224S 电子天平/KF018-04 | / |
|  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分 光光度法GB/T16489-1996 | 723N 分光光度计/KF013 | 0.005 mg/L |
|  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定铬酸钡分光 光度法（试行）HJ/T342-2007 | 723N 可见分光光度计/KF013 | 8mg/L |
|  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电 极法GB 7484-87 | WL-15B 微处理机离子计 /KF032 | 0.05mg/L |
|  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸 收分光光度法GB/T11911-1989 | AA-6300C 型原子吸收分光光 度计/KF062 | 0.03 mg/L |
|  | 锰 |  |  | 0.01 mg/L |
|  | 锌 | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ776-2015 | Aivo200 电感耦合等离子体发射光谱/KF099 | 0.004mg/L |
|  | 镍 |  |  | 0.007 mg/L |
|  | 铜 |  |  | 0.006mg/L |
|  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 | AFS-230E 型原子荧光光度计 /KF037 | 3.0×10-4mg/L |
|  | 硒 |  |  | 4.0×10-4mg/L |

|  | 汞 |  |  | 4.0×10-5mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镉 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002 年）石 墨炉原子吸收法 | AA-6300C 型原子吸收分光光度计/KF062 | 1.0×10-4mg/L |
|  | 铅 |  |  | 0.001mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光 度法GB11893-89 | 723N 可见分光光度计/KF013 | 0.01 mg/L |
|  | 五日生化需 氧量 | 水质 五日生化需氧量的测定 稀 释与接种法 HJ505-2009 | 50mL 酸式滴定管/KFD-07 | 0.5mg/L |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 HJ636-2012 | UV8000 紫外可见分光光度计 / KF023-01 | 0.05 mg/L |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二 肼分光光度法GB7467-87 | 723N 分光光度计/KF013 | 0.004 mg/L |
|  | 总铍 | 生活饮用水标准检验方法金属指标（11.1 无火焰原子吸收分光光 度法）GB/T 5750.6-2006 | AA-6300C 型原子吸收分光光度计/KF062 | 2.0×10-4mg/L |
|  | 铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分 光光度法HJ757-2015 |  | 0.03mg/L |
|  | 总银 | 水质 银的测定 火焰原子吸收分 光光度法 GB11907-89 | AA-6300C 型原子吸收分光光 度计/KF062 | 0.03 mg/L |
|  | 硝酸盐 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光 光度法（试行） HJ/T 346-2007 | UV8000 紫外可见分光光度计 / KF023-01 | 0.08 mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测 定 红外分光光度法 HJ637-2018 | OIL460 红外测油仪/KF024 | 0.06mg/L |
| 固体废物 | pH | 固体废物腐蚀性测定玻璃电极法 GB/T15555.12-1995 | WL-15B 微处理离子计/KF032 | / |
|  | 砷 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ702-2014 | AFS-230E 型原子荧光光度计 /KF037 | 1.0×10-4mg/L |
|  | 硒 |  |  | 1.0×10-4mg/L |
|  | 汞 |  |  | 2.0×10-5mg/L |
|  | 氰化物 | 氰化物的测定 异烟酸-吡唑啉酮 分光光度法HJ484-2009 | 723N 可见分光光度计/KF013 | 0.004 mg/L |
|  | 钡 | 水质 32 种元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法HJ776-2015 | Aivo200 电感耦合等离子体发射光谱/KF099 | 0.002 mg/L |
|  | 铍 | 固体废物 22 种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ781-2016 |  | 0.004mg/L |

|  | 氟化物 | 固体废物 氟化物的测定 离子选 择性电极GB/T15555.11-1995 | WL-15B 微处理机离子计 /KF032 | 0.05 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总银 | 危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 （附录D 固体废物金属元素的测定石墨炉原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 | AA-6300C 原子吸收分光光度计/KF062 | 0.01 mg/L |
|  | 六价铬 | 固体废物六价铬测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T15555.4-1995 | 723N 可见分光光度计/KF013 | 0.004mg/L |
|  | 铬 | 固体废物总铬的测定 火焰原子 吸收分光光度法HJ 749-2015 | AA-6300C 原子吸收分光光度计/KF062 | 0.03mg/L |
|  | 镍 | 固体废物镍和铜的测定 火焰原 子吸收分光光度法HJ 751-2015 |  | 0.03mg/L |
|  | 铜 | 固体废物镍和铜的测定 火焰原 子吸收分光光度法HJ 751-2015 |  | 0.02mg/L |
|  | 铅 | 固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ786-2016 |  | 0.06mg/L |
|  | 锌 |  |  | 0.06mg/L |
|  | 镉 |  |  | 0.05 mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | AWA5680 型声级计/KF042-05 AWA6221B 型声校准器 /KF015-05 | / |

2、质量控制和质量保证

项目监测过程中的质量保证措施按国家环境保护总局颁发的《环境监测质量管理规定》和《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行，实施全过程质量控制。具体质控要求如下：

      - 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

①选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法检出限满足要求。

②被测排放物的浓度要仪器量程的有效范围（即：30%～70%之间）。

③大气采样器在进入现场前对采样器流量计等进行校核。废气监测（分析） 仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量对其进行校核（标定），在监测时应 保证其采样流量的准确。

      - 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。选择的方法检出限应满足要求。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般应使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，并对质控数据分析，附质控数据分析表。

      - 噪声监测分析过程的质量保证和质量控制

声级计在监测前后用标准发生源进行校准，测量前后一起的灵敏程度相差不大于 0.5dB，若大于 0.5dB 监测数据无效。

3、验收监测机构监测能力

本项目竣工验收监测单位为云南坤发环境科技有限公司，该公司是通过云南省质量技术监督局资质认定（资质认定证书编号：172512050187）及云南省环境保护厅资格认证（证书等级为乙级，资格认定证书编号：云环监测乙级第 002 号） 的社会环境监测机构；监测范围为建设项目环境影响评价现状监测、非污染类建设项目竣工环境保护验收中的监测、州（市）级及县级环境保护行政主管部门审批的建设项目内竣工环境保护验收中的监测、建设项目施工期环境监测、排污许可证年检监测、企业污染源自行监测。

## 小结

调查结果表明：本项目认真执行了国家的环境影响评价制度、“三同时”制度， 对施工期、试运行期全过程实行了环境管理，保证了本项目污染防治、生态保护措施得到了认真落实。同时，本项目按照项目环境影响报告书中的相关要求落实了环境监测计划，进一步为环境管理提供了依据。

工程施工期至目前为止的试运行期未发生环境污染事件，环境保护主管部门亦未收到相关环保投诉。

调查认为，本项目环境管理状况及监测计划落实情况较好，满足环评及环评批复中的相关要求。建议建设单位继续完善企业内部环境管理制度，建立“环境意识”教育制度，不断提高职工的环境保护意识。

# 公众参与调查结果及评述

根据国家环境保护总局环办[2003]26 号文《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》的要求，在该项目竣工环境保护验收期间，通过发放意见调查表的形式征求当地公众的意见。

## 调查目的

根据国家环境保护总局颁布的《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告中的有关规定的相关规定，建设项目在完工后必须对其环境保护措施进行验收。本项目是以生态影响为主的建设项目，依靠常规的水、气、声环境监测结果不能全面反映建设项目所造成的环境影响，尤其是生态破坏和社会影响得不到反映。为了了解工程施工期及营运期间受影响区域居民的意见和要求， 弥补工程在设计、建设过程中的不足，进一步改进和完善该工程的环境保护工作， 本次环境影响调查在项目区周围及附近居民进行了公众意见调查。

在建设项目竣工环境保护验收期间进行公众参与调查，可广泛地了解和听取民众的意见和建议，以便更好的执行国家制定的建设项目竣工环境保护验收相关的规章制度，促使企业进一步做好环境保护工作。

## 调查范围和方式

在验收期间，通过走访当地居民，与各阶层群众进行交流，了解公司的建设和生产对当地经济、环境及周围居民生活的影响。同时发放 70 份调查问卷。调查问卷分为社会团体卷（20 份）和个人卷（50 份）两种格式，本次竣工验收用随机发放调查问卷的形式，由建设单位组织调查社会团体和公众对建设项目的意见及建议。详细调查内容详见本验收调查报告附录所附的公众参与调查表。

## 调查范围及对象

根据国家环境保护总局环办[2003]26 号文《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》的要求，本次公众参与调查范围是建设项目周边企业、单位和周边居民。

本次公众参与个人调查对象主要为：滇滩镇滇滩街、西营村、联族村、胜利村等居民以及场址周围的工作人员。

本次公众参与团体调查对象主要为：腾冲市滇滩镇社会保障服务中心、腾冲市滇滩镇交通运输管理站、腾冲市滇滩镇人口和计划生育服务中心、腾冲市司法局滇滩司法所、腾冲市滇滩镇国土和村镇规划建设服务中心、腾冲市滇滩镇中心学校、腾冲市滇滩镇人民政府、腾冲市滇滩镇财政所、腾冲市滇滩镇文化广播电视服务中心、腾冲市滇滩镇民政（办公室）、腾冲市滇滩劳动保障所、滇滩镇自然资源管理所、腾冲市滇滩镇联族社区村民委员会、腾冲市滇滩镇水务站、腾冲市滇滩镇农村经营管理站、腾冲市滇滩镇安全生产监督管理站、腾冲市林业局滇滩林业工作站、中国共产党腾冲县恒丰矿业有限责任公司支部委员会、腾冲市滇滩镇西营社区村民委员会、云南腾冲农村商业银行股份有限公司滇滩支行等当地政府机关或社会团体。

## 调查结果统计

1、公众参与调查当地群众部分结果统计

公众参与调查当地群众部分结果统计见表 9.4-1。

表 9.4-1	公众参与调查统计表（个人部分）

| 序号 | 调查内容 | 调查意见 | 个人（50 份） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人数（人） | 比例（%） |
| ① | 您是否了解“腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项 目”？ | 知道一点 | 37 | 74 |
|  |  | 不知道 | 0 | 0 |
|  |  | 很清楚 | 13 | 26 |
| ② | 您认为本项目的建设是否有利于本地区的经济发 展？ | 有利 | 49 | 98 |
|  |  | 无较大关系 | 1 | 2 |
|  |  | 不利 | 0 | 0 |
|  |  | 不知道 | 0 | 0 |
| ③ | 项目对您周围的空气影响程度怎么样？ | 较大影响 | 0 | 0 |
|  |  | 一般影响 | 2 | 4 |
|  |  | 影响很小 | 28 | 56 |
|  |  | 无影响 | 20 | 40 |
| ④ | 项目施工期对您和周边环境影响最大的是什么？ | 噪声 | 5 | 9 |
|  |  | 粉尘 | 4 | 7 |
|  |  | 废水 | 6 | 11 |
|  |  | 弃渣 | 3 | 5 |

|  |  | 农业生产及其他 活动 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 植被破坏 | 14 | 25 |
|  |  | 水土流失 | 0 | 0 |
|  |  | 占用农田 | 1 | 2 |
|  |  | 无影响 | 19 | 36 |
| ⑤ | 项目在施工期及运营期是否发生过环境污染事件以及生态破坏事件？ | 有 | 0 | 0 |
|  |  | 没有 | 42 | 84 |
|  |  | 不知道 | 8 | 16 |
| ⑥ | 该项目的建设和运行噪声对您的影响？ | 较大 | 0 | 0 |
|  |  | 较小 | 10 | 20 |
|  |  | 没有 | 40 | 80 |
| ⑦ | 项目运营对当地居民生活及农业用水的影响（尤其是下游）是什么？ | 有利 | 0 | 0 |
|  |  | 不利 | 0 | 0 |
|  |  | 影响较大 | 0 | 0 |
|  |  | 影响较小 | 30 | 60 |
|  |  | 不知道 | 20 | 40 |
| ⑧ | 项目运营期对您和的周边环境的最大影响是什么？ | 废气 | 0 | 0 |
|  |  | 废水 | 4 | 8 |
|  |  | 噪声 | 6 | 12 |
|  |  | 固废 | 4 | 12 |
|  |  | 农灌及生态环境 | 11 | 21 |
|  |  | 无影响 | 27 | 47 |
| ⑨ | 您对本项目环境保护工作的总体评价？ | 满意 | 41 | 82 |
|  |  | 基本满意 | 9 | 18 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
| ⑩ | 您对是否支持该项目环保竣工验收工作？ | 支持 | 50 | 100 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |

表 9.4-1 的统计结果表明，74%受调查者很清楚及知道本建设项目，反映出拟建项目在当地居民中的普及程度一般；98%的受调查者认为本项目建设对地区经济发展的作用有利；4%的受调查者认为项目对周围的空气影响一般，56%的受调查者认为项目对周围的空气影响很小，40%的受调查者认为项目对周围的空气无

影响；36%的受调查者认为项目施工期对周边环境无影响，9%的受调查者认为项  目施工期对周边环境影响主要体现在噪声，7%的受调查者认为项目施工期对周边环境影响主要体现在粉尘，11%的受调查者认为项目施工期对周边环境影响主要体现在废水，5%的受调查者认为项目施工期对周边环境影响主要体现在弃渣，5% 的受调查者认为项目施工期对周边环境影响主要体现在农业生产及其他活动， 25%的受调查者认为项目施工期对周边环境影响主要体现在植被破坏；84%的受调查者认为项目在施工期及运营期间没有发生过环境污染事件以及生态破坏事件，16%受调查者不知道；80%的受调查者认为项目的建设和运营噪声对自身无影响，20%的受调查者认为影响较小；60%的受调查者认为项目运营对当地居民生活及农业用水（尤其是下游）的影响较小，40%的受调查者不知道；47%的受调查者认为项目运营期对周边环境无影响，8%的受调查者认为项目运营期对周边环境主要体现在废水，12%的受调查者认为项目运营期对周边环境主要体现在噪声，12%的受调查者认为项目运营期对周边环境主要体现在固废，21%的受调查者认为项目运营期对周边环境主要体现在农灌及生态影响；82%的受调查者认为对本项目环境保护工作的总体评价为满意，18%的受调查者基本满意，无不满意受调查者；所有受调查者对该项目环保竣工验收工作表示支持。

2、公众参与调查当地社会团体部分结果统计

对于社会团体部分中提出的各项调查内容，通过回收的调查问卷，得出相应的调查意见，对其进行归纳后具体见表 9.4-2。

表 9.4-2	公众参与调查统计表（团体部分）

| 序号 | 问题 | 选项 | 选择次数 | 所占百分比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 贵单位是否了解“腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项 目”？ | 知道一点 | 11 | 55 |
|  |  | 不知道 | 0 | 0 |
|  |  | 很清楚 | 9 | 45 |
| ② | 贵单位认为本项目的建设是否有利于本地区的经济发展？ | 有利 | 20 | 100 |
|  |  | 无较大关系 | 0 | 0 |
|  |  | 不利 | 0 | 0 |
|  |  | 不知道 | 0 | 0 |
| ③ | 对项目对贵单位周围的空气影响程度怎么样？ | 较大影响 | 0 | 0 |
|  |  | 一般影响 | 0 | 0 |

|  |  | 影响很小 | 17 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无影响 | 3 | 15 |
| ④ | 项目施工期对贵单位和周边环境影响最大的是什 么？ | 噪声 | 3 | 14 |
|  |  | 粉尘 | 0 | 0 |
|  |  | 废水 | 1 | 5 |
|  |  | 弃渣 | 2 | 10 |
|  |  | 农业生产及其他 活动 | 2 | 10 |
|  |  | 植被破坏 | 1 | 5 |
|  |  | 水土流失 | 1 | 5 |
|  |  | 占用农田 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 11 | 51 |
| ⑤ | 项目在施工期及运营期是否发生过环境污染事件以及生态破坏事件？ | 有 | 0 | 0 |
|  |  | 没有 | 19 | 85 |
|  |  | 不知道 | 1 | 5 |
| ⑥ | 该项目的建设和运营噪声对贵单位的影响？ | 较大 | 0 | 0 |
|  |  | 较小 | 1 | 5 |
|  |  | 没有 | 19 | 95 |
| ⑦ | 项目运营对贵单位的生产生活用水的影响是什么？ | 有利 | 0 | 0 |
|  |  | 不利 | 0 | 0 |
|  |  | 影响较大 | 0 | 0 |
|  |  | 影响较小 | 16 | 80 |
|  |  | 不知道 | 4 | 20 |
| ⑧ | 项目运营期对贵单位的周边环境的最大影响是什 么？ | 废气 | 0 | 0 |
|  |  | 废水 | 1 | 5 |
|  |  | 噪声 | 1 | 5 |
|  |  | 固废 | 0 | 0 |
|  |  | 农灌及生态环境 | 3 | 15 |
|  |  | 无影响 | 15 | 75 |
| ⑨ | 贵单位对本项目环境保护工作的总体评价？ | 满意 | 18 | 90 |
|  |  | 基本满意 | 2 | 10 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
| ⑩ | 贵单位对是否支持该项目环保竣工验收工作？ | 支持 | 20 | 100 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |

|  |  | 反对 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表 9.4-2 的统计结果表明，55%受调查团体知道本建设项目，45%受调查团体很清楚本建设项目，反映出拟建项目在当地社会团体中的普及程度较高；100%的  受调查团体认为本项目建设对地区经济发展的作用有利；85%的受调查团体认为项目对周围的空气影响很小，15%的受调查团体认为无影响；14%的受调查团体认为项目施工期对周边环境影响主要体现在噪声，5%的受调查团体认为项目施工期对周边环境影响主要体现在废水，10%的受调查团体认为项目施工期对周边环境影响主要体现在弃渣，10%受调查团体认为项目施工期对周边环境影响主要体现在农业生产及其他活动，5%的受调查团体认为项目施工期对周边环境影响主要体现在植被破坏，55    受调查团体认为项目施工期对周边环境影响主要体现在水土流失，51%的受调查团体认为项目施工期对周边环境无影响；95%的受调查团体认为项目在施工期及运营期间没有发生过环境污染事件以及生态破坏事件，5%受调查团体表示不知道，根据调查为小范围的生态破坏，现已完成植树整改，没有遗留问题；5%受调查团体认为项目的建设和运营噪声对单位影响较小，95%的受  调查团体认为影响小；80%的受调查团体认为项目运营对贵单位的生产生活用水的影响小，20%受调查团体表示不知道；75%的受调查团体认为项目运营期对周边环境无影响，15%的受调查团体认为项目运营期对周边环境体现为农灌及生态环境，5%的受调查团体认为项目运营期对周边环境体现为废水，5%的受调查团体认为项目运营期对周边环境体现为噪声；90%的受调查团体认为对本项目环境保护工作的总体评价为满意，10%受调查团体表示基本满意；100%的受调查团体  对该项目环保竣工验收工作表示支持，无受调查团体对项目建设的表示无所谓或反对。

## 公众参与结论

项目公众参与调查将会把公众及团体及个人对项目情况调查结果如实反映给业主，同时本项目的建设必须从环境保护的角度出发，做好项目后期污染物的防治措施，并规范化管理。并且应与当地政府和当地群众搞好协调工作，切实考虑百姓利益。

经过本次公众参与调查，参与调查的居民及单位 100%对项目建设持支持态度，无人或单位持反对意见，并认为项目的建设对当地社会经济发展有一定的作

用，对项目的环境保护工作满意。根据向保山市生态环境局腾冲分局及腾冲市生态环境保护综合行政执法大队核实，项目未发生环保投诉的情况。

项目运营期应注意采取环境保护措施，避免或减小对附近居民的影响，保护好环境，给公众一个满意的答复。

# 竣工环境保护验收调查结论与建议

## 工程建设概况

腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目位于腾冲市滇滩镇西营村，中心地理坐标位为东经 98°25′40.25″，北纬 25°31′35.18″。工程实际总投资 5756.23 万元，总占地总面积 25.35hm2，由尾矿库区（包括初期坝、副坝、尾矿堆坝、泵房及配套工程）、管线工程区（包含尾矿输送系统及回水系统）、施工场地区、表土堆场四部分组成。尾矿库全库容 836.0 万 m3，有效库容 710.8 万 m3；尾矿库初期坝坝型为碾压式透水堆石坝，坝高 20.5m，尾矿堆高 44.0m， 最终堆积标高 1840.0m，总堆坝高 64.5m；烂刺沟尾矿库属三等库，主要构筑物

（设施）为 3 级，服务年限为 11 年。主要服务于小独山选厂。

## 工程建设过程及环保审批情况

腾冲县工业和科技信息化局 2012 年 8 月 15 日以“腾工信项目备案【2012】5

号” 文对本项目进行投资项目备案。建设单位于 2014 年 10 月委托云南省建筑材料科学研究设计院编制完成《腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目环境影响报告书》，并于 2014 年 11 月 3 日取得腾冲县环境保护局关于

《腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目环境影响报告书》的行政许可决定书，腾环准【2014】40 号，同意本项目的建设。

项目于 2017 年 4 月开工建设，主体工程、辅助工程及公用工程于 2018 年 4

月建设完成、具备安全生产的条件，并于 2018 年 5 月投入试运行。于 2020 年 1 月启动竣工验收，同时委托云南坤发环境科技有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测工作，建设单位自行编制竣工环境保护验收调查报告，拟完成竣工验收后正式投入运营。

## 工程变动情况及“三同时”调查结论

1、工程变动情况

根据现场踏勘，结合环评及批复对比分析，由于环评办理之后，建设单位进一步对初步设计进行优化、完善，尾矿库最终施工设计发生变更，导致项目实际建设内容与环评时期设计内容不一样，主要变更工程为：① 初期坝堆坝高增高8.5m，尾矿库总库容增加 181.43 万 m3、有效库容增加 121.69 万 m3、总堆坝高增

高 8.5m，服务年限增加 1.84 年。② 因无极山选厂拆除，尾矿库服务对象发生变化，目前仅服务于小独山选厂；且尾矿输送系统、回水系统随之调整。③    2#排水井井架增高 3m。

通过查阅施工与监理等资料和现场踏勘，结合环评及批复对比分析，项目实际建设内容与环评时期虽然有变化，但工程建设任务不变，烂刺沟尾矿库工程属环保项目，尾矿库投入使用后，能有效抑制小独山选厂尾矿废水外排，尾矿水澄清后返回作为生产用水使用，达到了水的循环利用，提高了水的重复利用率，既节约了水资源，又减少了对环境的污染，从源头上消除对地面水体、空气环境和土壤的污染，对保护周边生态环境、是至关重要的。并且，工程总占地面积不变、库区汇水面积不变，未增加污染物排放量，加大对周围生态环境的影响。

根据生态环境部办公厅相关文件及咨询生态环境主管部门，本项目不属于重大变动项目，项目变更后并未对总体工程和周围环境造成影响，可纳入竣工环境保护验收管理。

2、“三同时”调查结论

项目根据国家《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，进行了环境影响评价。在总体工程设计的同时进行了相关环保工程的设计，在工程建设过程中，环保设施和主体工程同时建设、同时施工、同步投入运行，执行了建设项目的“三同时”制度。

## 环境保护措施落实情况调查结论

项目环境影响报告书及批复文件对本工程提出了比较全面的环境保护措施要求，这些措施和要求在工程实际建设和运营期基本得到落实，有些环保措施根据实际情况进行了调整和优化，总体满足竣工环境保护验收要求。

## 环境影响调查结论

1、施工期环境影响调查结论

本项目施工期早已结束，施工环境影响随之消失，无环境遗留问题。经调查， 项目施工期期间已严格按照“三同时”要求，认真落实“报告书”中所提出对各项污染物处理及其设施建设的相关要求进行施工，认真落实了水土保持和生态保护措施，强化了防护措施，自然恢复期，各种扰动地表的活动基本停止。根据现场走访调查，项目施工期间无扰民现象，无环保投诉事件。

2、运行期环境影响调查结论

①生态环境影响

项目已按照水保方案设计要求、落实工程措施和植物措施，使项目区内水土流失得到控制、减缓，改善生态环境。

②水环境影响

项目运行期废水主要为尾矿库废水及初期坝下渗水。旱季，尾矿库内废水可完全回用于小独山选厂选厂工艺用水，不外排；雨季库内水量骤增，造成尾矿库盈水，无法完全回用于小独山选厂选矿工艺用水，全年盈余水 43.455 万 m3。为防治尾矿库溃坝，库内水位超过排水井标高时，回用不完部分通过排水井－排水管的方式进行外排（排洪），最终排入滇滩河。

项目初期坝坝型为碾压式透水堆石坝，坝基渗水通过暗涵排至坝下收集池沉淀处理后，再用回水泵站将渗水抽回至小独山选厂用于选矿工艺用水，不外排。根据云南坤发环境科技有限公司对本项目排污口废水、对地表水滇滩河及烂

刺沟、对下游地下水的监测结果可知，项目尾矿库外排废水中各污染物浓度较低， 均可满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表 3 水污染物特别排放限值及《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）表 3 水污染物特别排放限值中较严格的标准限值，做到达标排放；项目地表水两个断面监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，项目周边地表水滇滩河及烂刺沟环境质量现状良好，项目运行过程对周边地表水的影响程度较小。尾矿库下游地下水监测点水质各指标监测结果均达到《地下水质量标准》

（GB14848-2017）Ⅲ类水体标准要求，项目运营对周边地下水无明显影响。

③环境空气影响

项目运行期大气污染物主要为尾矿库区干滩产生的扬尘。项目尾矿库干滩周边设置有洒水降尘管道及喷头，定期对干滩采取洒水降尘，有效抑制扬尘的排放。

根据云南坤发环境科技有限公司对本项目厂界上下风向无组织排放颗粒物以及环境敏感点环境空气的监测结果可知，通过采取相应措施处理后，项目无组织粉尘可满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表 7 中现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值要求，即颗粒物浓度≤1.0mg/m3；项目北侧200m 处大坪社村民，项目南侧 240m 处小独山选厂生活区。根据监测结果表明，

项目附近居民点 TSP、PM10 监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，项目所在区域环境空气质量现状较好。项目运行对周围大气环境及关心点的影响较小。

④声环境影响

项目的主要噪声源是尾矿库区回水系统设置的水泵运行产生的设备噪声。通过采用低噪型设备、设置减震垫、合理布置、距离衰减、空气吸收等隔声降噪措施后影响较小。

根据云南坤发环境科技有限公司对本项目厂界噪声的监测结果可知，项目区东侧、南侧、西侧及北侧各厂界昼夜噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，可达标排放。因此，项目运行噪声对周围环境敏感点未造成不利影响。

⑤固体废弃物影响

项目运营产生的固体废物仅为小独山选厂排放的尾矿，经鉴别，属于第Ⅰ类一般工业固体废物，统一堆存于尾矿库区内。项目固体废弃物处置率 100%，对周围环境影响较小。

## 清洁生产调查

根据《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T294-2006）中尾矿库相关要求、结合项目实际情况进行分析，本项目项目处于国内清洁生产基本水平，清洁生产等级指标为三级。

## 环境风险事故调查

根据现场调查，项目目前无尾矿库溃坝、泥石流等地质灾害，。针对本项目可能发生的突发事故，风险事故率降低到最小，使事故产生的影响范围得以减小， 财产损失率及人员伤亡率降到最低，对企业生产影响程度降到最低，建设单位根据项目实际情况，已编制完成详细的《突发环境事件应急预案》，并报予保山市生态环境局腾冲分局备案，取得相应备案号 530522-2020-25-L；项目按要求定期进行演练，确保风险事故发生时造成的损失降低到最小程度。

项目运行过程中，建设单位对排水系统进行观测，掌握其工作状态，以确保运行安全和环保安全。及时掌握项目区设施各部分构筑物的运行情况，观测其有无滑动、滑坡、可能破坏趋势以确保库区运行稳定和安全。

## 环境管理及监测计划落实情况

经调查，项目环评及管理部门批复等文件资料齐全，各项环保措施与主体工程同时建成，环保设施运转正常。环境管理规章制度能满足日常工作需要，环境管理措施基本落实，环保机构健全。项目在施工期及运行阶段的环境管理措施基本得到落实，在运行期成立了环境保护领导小组，主要负责该项目的环保管理工作，并且设置了专职环保员，负责环保文件和技术资料的归档，协助有关环保部门进行环保工程的验收，负责运行期间的环境监测、事故防范和外部协调工作。本项目已按照《腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目

环境影响报告书》中列出的监测计划相关要求，委托云南坤发环境科技有限公司对项目环境质量现状和污染源进行竣工验收监测，监测内容与环评要求一致。

## 公众意见调查结果

从公众意见调查结果来看，公众普遍对本项目的建设表示支持，对项目建设给予了积极的评价，多数受调查个人和受调查社会团体对项目环境保护工作表示满意。建设单位应进一步重视环境保护工作，认真采纳公众提出的建议，加强环境管理，确保环保设施正常运行，污染物达标排放，发现问题及时处理，切实保护周边公众的环境权益。

## 竣工环境保护验收调查总结论

腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目在建设及试运行过程中，执行了建设项目“环评”和“三同时”等环保管理制度的要求，建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏，未违反国家和地方环境保护法律法规；工程采取了相应生态保护措施及污染控制措施；项目环评及环保管理部门批复等文件资料齐全，各项环保措施与主体工程同时建成，环保设施运转正常；项目环境管理规章制度能满足日常工作需要，环境管理措施基本落实，环保机构健全。

竣工验收监测结果显示：项目营运期雨季尾矿废水水质满足相应标准要求； 废气已按照环评及批复中的对策措施进行了有效控制；固体废弃物处理率为100%；对生态环境的破坏得到了有效控制及恢复。

综上所述，项目所采取的对策措施均满足环评及批复要求，满足相关要求，基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，达到竣工环境保护

验收条件，建议项目通过竣工环境保护验收。

## 建议

1、完善初期坝坝下场地平整，加强入库道路扬尘治理。

2、加强环境管理，对各种污染治理措施、回用水设施定期检查、定期维护，  确保正常运行。

3、完善环境管理制度，加强环境保护宣传，不断提高职工人员的环境意识。

4、尽快建设地下水监测井，加强对地下水环境的保护。

5、待项目正式投入运营后，认真落实各项污染物监测计划，确保污染物长期、  稳定达标排放。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司	填表人（签字）：	项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | / | 建设地点 |  |  | 腾冲市滇滩镇 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 固体废物治理（N7723） |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | √新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中 心经度/纬度 |  | 东经 98°25′40.25″ 北纬 25°31′35.18″ |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 有效库容 589.11 万 m3 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 有效库容 710.8 万 m3 |  |  | 环评单位 |  | 云南省建筑材料科学研究设计院 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 腾冲县环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 腾环准【2014】40 号 | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报书 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2017 年 4 月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2018 年 4 月 | 排污许可证申领时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / | 本工程排污许可证编号 |  |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 云南坤发环境科技有限 公司 | 验收监测时工况 |  |  | 正常 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 4859.37 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 80.5 | 所占比例（%） |  |  | 1.66 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 5756.23 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 136.2 | 所占比例（%） |  |  | 2.37 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 56.7 | 废气治理（万元） | 15 | 噪声治理（万元） |  | 8.5 | 固体废物治理（万元） |  |  | 2.0 | 绿化及生态（万元） |  |  | 18 | 其他（万元） |  | 36 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / | 年平均工作时 |  |  | 2400h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91530522622934836A | 验收时间 |  |  | / |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 （工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放 浓度(2) | 本期工程允许 排放浓度(3) | 本期工程产 生量(4) | 本期工程自身 削减量(5) |  | 本期工程实际 排放量(6) | 本期工程核定 排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削 减量(8) | 全厂实际排放 总量(9) |  | 全厂核定排放总 量(10) |  | 区域平衡替代 削减量(11) |  | 排放增减 量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  | 43.455 |  |  |  |  |  | 43.455 |  |  |  | +43.455 |
|  |  | 化学需氧量 |  |  | 17 | 50 |  |  |  | 7.387 |  |  |  |  |  | 7.387 |  |  |  | +7.387 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.381 | 5 |  |  |  | 1.656 |  |  |  |  |  | 1.656 |  |  |  | +1.656 |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染 物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。

68